| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Щекинский район |  |
| Собрание представителей |  |
| Решение |  |
| от 13 июля 2018 года | № 69/605 |

Об утверждении Генерального плана муниципального образования Огаревское Щекинского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щекинский район, учитывая итоговые документы публичных слушаний от 25.05.2018, 29.05.2018, 31.05.2018, 04.06.2018, 06.06.2018 Собрание представителей муниципального образования Щекинский район РЕШИЛО:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования Огаревское Щекинского района в составе:

1.1. Положение о территориальном планировании (приложение 1).

1.2. Материалы по обоснованию генерального плана (приложение 2).

1.3. Карта границ поселения, входящих в него существующих населенных пунктов (приложения 3).

1.4. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) входящих в состав поселения (приложение 4).

1.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (приложение 5).

1.4. Карта местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения (приложение 6).

1.5. Карта функциональных зон (приложение 7).

1.6. Карта территорий объектов культурного наследия (приложение 8).

1.7. Карта зон с особыми условиями использования территорий (приложение 9).

1.8. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 10).

3. Опубликовать настоящие решение в средствах массовой информации – информационном бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Щекинского района Е.В. Рыбальченко

Приложение 1

Общество с ограниченной ответственностью

«ПСК «ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГ»

Адрес юридический - фактический: 300024, г.Тула, пер. Бухоновский, д.1

Тел./факс 8 (4872) 23-44-91

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Огаревское

Щекинского района Тульской области

ЧАСТЬ Ι. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2017 год

Общество с ограниченной ответственностью

«ПСК «ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГ»

Адрес юридический - фактический: 300024, г.Тула, пер. Бухоновский, д.1

Тел./факс 8 (4872) 23-44-91

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Огаревское

Щекинского района Тульской области

ЧАСТЬ Ι. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стадия: ГП

Заказчик: Администрация МО Щекинский район Тульской области

Апрель 2017 г.

| Директор Руководитель проекта |  | Р.А. Ковалев С.М. Царахов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | А.И. Оводкова |  |  |
| Норм. контр. |  | Н.К. Головин |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Огаревское

Щекинского района

Тульской области

Том 1

Положение о территориальном планировании

2017

Состав проекта Генерального плана муниципального образования Огаревское Щекинского района Тульской области:

Утверждаемые материалы:

Том I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана

1. Общие положения

В соответствие с законом Тульской области N 2088-ЗТО от 1 апреля 2014 года «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Г. ЩЕКИНО И ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН" ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ И ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" в результате объединения МО Костомаровское и МО рабочий поселок Огаревка создано муниципальное образование с названием МО Огаревское Щекинского района.

Генеральный план учитывает изменение границ МО, в связи с объединением МО Костомаровское Щекинского района и МО рабочий поселок Огаревка Щекинского района в единое муниципальное образование с названием МО Огаревское Щекинского района.

Муниципальное образование Огаревское Щекинского района расположено в восточной части МО Щекинский район на площади 40 080 га. На севере территория граничит с МО г. Щекино, МО Ломинцевское; на востоке – с МО г. Советск, территорией муниципального образования Киреевский район; на юго-западе - с МО Лазаревское, на западе - с МО Головеньковское.

Проект Генерального плана муниципального образования Огаревское выполнен в двух томах: Том 1 «Положение о территориальном планировании МО Огаревское Щекинского района Тульской области» (далее - Положение); Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО Огаревское Щекинского района Тульской области».

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы органов местного самоуправления.

Цель Генерального плана муниципального образования Огаревское является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды для проживания местного населения.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2017 г.,

I этап – 2017-2025 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап – до 2037 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

При подготовке Генерального плана муниципального образования Огаревское было учтено действующее законодательство о градостроительной деятельности, а так же положения Областного закона Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области».

Подготовка Генерального плана выполнена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Генеральный план выполнен применительно ко всей территории муниципального образования.

В Генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО особые экономически зоны отсутствуют.

Генеральный план подготовлен с учетом требований части 5 и 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).

При подготовке текстовой части материалов по обоснованию и положения о территориальном планировании Генерального плана были учтены основные положения методических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № 169, применительно к проекту Генерального плана.

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана в виде карт, указанных в части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и карт, указанных в части 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, были учтены положения приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19, в части применения приложения к приказу «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Состав и содержание Положений о территориальном планировании соответствует требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного и федерального значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного и федерального значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.1.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Тома 2 «Материалов по обоснованию генерального плана».

Таблица 2.1. Перечень объектов местного значения, мест их размещения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

| № п/п | Наименование объекта местного значения |  | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Функциональная зона | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 Строительство тепличного комплекса на площади 100 га | производство томатов, огурцов, перцев, салатов | Северо-восточнее д. Горячкино у границы города Советск. | СХ | Требуется установление СЗЗ зоны |
|  |  | 1.2 Строительство комплекса «ТИ Парк» | Размещение на ограниченной территории производственной инфраструктуры, логистики, жилищной инфраструктуры, индустрии свободного времени и отдыха, а так же комплексный сервис услуг. | деревня «Беловы Дворы» (деревня «Мясновка») | Ж |  |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  | - | - | - | - |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - |  | - | - | - | - |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тульская область. Муниципальное образование Щекинский район. Собрание представителей. Решение. от; №. - | - | - | - | - |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - |  | - | - | - | - |
| Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - |  | - | - | - | - |
| Иные области в связи с решением вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - |  | - | - | - | - |

Таблица 2.2. Перечень объектов федерального значения, мест их размещения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

| № п/п | Наименование объекта федерального значения |  | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Функциональная зона | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Магистральный нефтепродукто провод «Рязань - Тула - Орел». Узлы подключения временных камер средств очистки и диагностики на резервной нитке подводного перехода через р. Упа | Протяженность 0,74км. Ф = 530мм Рабочее давление 6,3 МПа | Реконструкция | СХ | Требуется установление СЗЗ зоны и охранной зоны |

2.1. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Таблица 2.1.1. Зоны с особыми условиями использования территорий МО

| Вид зон | Нормативно-правовое основание установления зоны |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Охранные зоны объектов системы газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Охранные зоны магистральных трубопроводом | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9 |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Водоохранные зоны рек, ручьев | Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации |
| Водоохранные зоны озер, водохранилищ |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| Охранная зона объекта культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта |  |
| Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Зоны затопления, подтопления | Водный кодекс Российской Федерации |

# 3. Функциональное зонирование территории

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон включены в Положение, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения отображены на листе 3 Тома 1 Положения «Карте функциональных зон».

Целями зонирования являются:

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений,

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, гаражи.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых внутрихозяйственными лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

3.1. Состав функциональных зон

Генеральным планом муниципального образования

определены следующие зоны:

| Код объекта | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 05 | Функциональные зоны |
| - 0501 | - Зона градостроительного использования |
| - 050101 | - Жилая зона (Ж) |
| - 050102 | Общественно-деловая зона (О) |
| - 050103 | Зона производственного использования (П) |
| - 050104 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |
| - 050105 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) |
| - 050106 | Зона рекреационного назначения (Р) |
| - 050107 | Зона специального назначения (Сп) |
| - 0502 | - Зона производственного использования |
| - 0503 | - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| - 0504 | - Зона сельскохозяйственного использования |
| - 0505 | - Зона рекреационного назначения |
| - 0506 | - Зона специального назначения |

3.2. Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон, на территории МО, приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте Генерального плана – "Карта функциональных зон" (Том 1 лист 3).

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана;

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие МО;

4) подготовке документации по планировке территории.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:

1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем приведения в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, принимает Комиссия по землепользованию и застройке.

2. При наличии соответствующего решения Комиссии по землепользованию и застройке действия по учету границ функциональных зон осуществляются путем подготовки предложений в форме проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:

– изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил землепользования и застройки;

– изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостростроительных регламентов и их значений.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО документации по планировке территории.

1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генерального плана и ранее утвержденной документацией по планировке территории не является требованием о приведении указанной документации в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении границ функциональных зон.

2. Ранее утвержденная документация по планировке территории действует в части, не противоречащей Правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая документация по планировке территории не может противоречить Правилам землепользования и застройки.

3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по планировке территории принимаются Администрацией МО.

4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных зон) в ранее утвержденной документации по планировке территории может производиться путем первоначального изменения Правил землепользования и застройки с последующим внесением изменений в документацию по планировке территории.

# 4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектов регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований.

Учету подлежали положения о территориальном планировании, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки проекта Генерального плана.

Перечень документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана, и которые были учтены при подготовке Генерального плана приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перечень документов территориального планирования,

подлежащих учету при подготовке Генерального плана

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Реквизиты утверждения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документы территориального планирования Российской Федерации |  |  |
| 1.1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 №2659-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2015 №2054-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.6 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 №615сс | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 2. | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |
| 2.1. | Схема территориального планирования Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 30.12.2015 №630 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 3. | Документы территориального планирования муниципальных районов, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |
| 3.1 | Схема территориального планирования МО Одоевский район Тульской области | Решение Собрания Представителей муниципального образования Одоевский район № 9-113 от 28.12.2009 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 3.2 | Схема территориального планирования МО Дубенский район Тульской области | Решение Собрания Представителей муниципального образования Дубенский район № 11-1 от 26.05.2010 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 3.3 | Схема территориального планирования МО Плавский район Тульской области | Решение Собрания Представителей муниципального образования Плавский район № 16/111 от 23.04.2010 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 3.4 | Схема территориального планирования МО Щекинский район Тульской области | Решение Собрания представителей Щёкинского района № 3/35 от 18.05.2009 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4. | Документы территориального планирования, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |
| 4.1 | Генеральный план МО Лазаревское |  | http://www.schekino.ru |
| 4.2 | Генеральный план МО Головеньковское |  | http://www.schekino.ru |

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов федерального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования Огаревское объектов федерального значения приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | автомобильная дорога Москва-Белгород | в западной части МО | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования

Утвержденные документами территориального планирования Тульской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования Огаревское объектов регионального значения приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона/категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1.1. | Лес «Тульские засеки» | Лес "Тульские засеки", площадь 10 800 га | Земли лесного фонда |
| 1.2 | Фетисова гора | площадь 60 га | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 1.3 | Дубрава у д. Драгуны или Верх «Заводка» | площадь 60 га | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |

4.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Зоны с особыми условиями использования территорий МО отражены в таблице 2.1.1.

5 Состав графической части (Том 1)

Лист 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:25 000.

Лист 2. Карта границ Огаревского МО и входящих в него существующих населенных пунктов, М 1:25 000.

Лист 3. Карта функциональных зон, М 1:25 000.

Лист 4. Основной чертеж, М 1:25 000.

Приложение 2

Общество с ограниченной ответственностью

«ПСК «ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГ»

Адрес юридический - фактический: 300024, г.Тула, пер. Бухоновский, д.1

Тел./факс 8 (4872) 23-44-91

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Огаревское

Щекинского района Тульской области

ЧАСТЬ ΙΙ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

2017 год

Общество с ограниченной ответственностью

«ПСК «ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГ»

Адрес юридический - фактический: 300024, г.Тула, пер. Бухоновский, д.1

Тел./факс 8 (4872) 23-44-91

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Огаревское

Щекинского района Тульской области

ЧАСТЬ ΙΙ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Стадия: ГП

Заказчик: Администрация МО Щекинский район Тульской области

Апрель 2017 г.

| Директор Руководитель проекта |  | Р.А. Ковалев С.М. Царахов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | А.И. Оводкова |  |
| Норм. контр. |  | Н.К. Головин |  |

2017 г.

СОСТАВ проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планировании. Том I | Переплет | 3 | н/с |  |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 3 | н/с |  |
| 3. | Графические материалы проекта. Демонстрационные чертежи | Бумага компьютерная графика | 3 | -«- |  |

ПЕРЕЧЕНЬ графических материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Генеральный план муниципального образования Огаревское Щекинского района Тульской области | н/с | 1:25000 | Бумага, компью- терная графика, компьютерная иллюстрация |  | Генеральный план |
| 1. | Карта границ муниципального образования Огаревское и границ, входящих в него, существующих населенных пунктов | н/с | 1:25000 | Бумага, компью- терная графика, компьютерная иллюстрация |  | Материалы по обоснованию проекта |
| 2. | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального образования Огаревское | н/с | 1:25000 | -«- |  | Материалы по обоснованию проекта |
| 3. | Карта территорий объектов культурного наследия | н/с | 1:25000 | -«- |  | Материалы по обоснованию проекта |
| 4. | Карта зон с особыми условиями использования территорий | н/с | 1:25000 | -«- |  | Материалы по обоснованию проекта |
| 5. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с | 1:25000 | -«- |  | Материалы по обоснованию проекта |
| 6. | Карта функциональных зон | н/с | 1:25000 | -«- |  | Материалы по обоснованию проекта |

Введение.

Цели и задачи разработки проекта.

Проект Генерального плана муниципального образования Огаревское сельское поселение Щекинского района Тульской области выполнен по заказу администрации МО Щекинской район Тульской области в соответствии с «Техническим заданием на проектирование».

Генеральный план - основной документ территориального планирования муниципального образования.

Генеральный план - градостроительная документация о планировании развития территории муниципального образования, определяющая градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью разработки генерального плана – с одной стороны – является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории МО, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

С другой стороны, целью разработки генерального плана является формирование конкурентной, инвестиционно привлекательной территории, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, ликвидации отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация территориальной организации хозяйства, расселения и рынка труда.

Принцип устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной деятельности предусматривает обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой сообществом муниципального образования градостроительной стратегии.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план учитывает изменение границ МО, в связи с объединением МО Костомаровское сельское поселение Щекинского района и МО рабочий поселок Огаревка Щекинского района в единое муниципальное образование с названием МО Огаревское сельское поселение Щекинского района.

|  | Проект выполнен в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса Российской Федерации по состоянию на 25 июля 2016г. (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 25 июня 2012 г. №93-Ф , от 20 июля 2012 г. №120-ФЗ, от 28 июля 2012г. №133-ФЗ); - СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); - (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2. .1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; - Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (редакция от 23.07.2013); - «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 26.05.2011г. № 244; - Водного кодекса РФ по состоянию на 25 сентября 2012г. (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 25 июня 2012г. № 93-ФЗ, от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ); - Лесного кодекса РФ по состоянию на 10 окт бря 2012г. (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 25 июня 2012г. № 93-ФЗ, от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ); - «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНи 2.07.01-89*; - в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; - «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*; - Региональные нормативы градостроительного проектирования Тульской области от 24.01.2017 г. № 21 - СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гр достроительной документации); - (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; - закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую"; Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"; Федеральный закон от 24 июля 2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.01.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"; Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 № 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения"; Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»; Закон Тульской области от 01.04.2014 № 2088-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Щекинского района тульской области и о внесении изменений в закон тульской области "О переименовании муниципального образования "г. Щекино и Щекинский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района тульской области" Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и тверждения градостроительной документации"; Основные задачи генерального плана: - выявление пробл м градостроительного развития территории и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; - определение функционального назначения отдельных элементов; - разработка перечня мероприятий по организации положений Генерального плана; программы ин естиционного освоения территории; - определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустро ство территории; - анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; - разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организ ции производственной сферы деятельности населения; - совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселения; - развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселени , отдельных жилых производственных образований, определение их границ; - развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; - разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |
| --- | --- |
|  | Проект разработан на следующие этапы: I очередь строительства – 2025 год. Расчетный срок – 2035 год. |
|  | ГЛАВА I 1.1. Общие сведения об объекте проектирования. Территория МО Огаревское сельское поселение Щекинского района Тульской области расположена в восточной части Щекинского района. По территории муниципального образования проходит автомагистраль Москва-Крым (М-2, Е-4). Также через муниципальное образование проходит дорога регионального значения «Захаровка-Советск», которая обеспечивает связь с автомагистралью Москва-Крым и подъезд к промышленной зоне г. Советска; подъезд к населенному пункту д. Новые Выселки. Ведомственная дорога «Огаревка - Большая Мостовая», далее «Щекино-Липки-Киреевск» (регионального значения); железнодорожная магистраль Москва-Симферополь (филиал ОАО «РЖД»), автодороги местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам. В южной части МО Огаревское сельское поселение проходит магистральный нефтепродуктопровод «Рязань - Тула - Орел». На севере территория граничит с МО г. Щекино, МО Ломинцевское сельское поселение ; на востоке – с МО г. Советск, территорией муниципального образования Киреевский район; на юго-западе - с МО Лазаревское сельское поселение , на западе - с МО Головеньковское сельское поселение . Административный центр поселения – с.п. Огаревка. Размер занимаемой площади составляет – 40 080 га. Население – 6 906 чел. Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, развитой транспортной инфраструктуры, позволяют рассматривать муниципальное образование как один из перспективных ареалов экономического роста. Административно-территориальное деление Муниципальное образование Огаревское сельское поселение – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа. Количество населенных пунктов – 52. 1. с.п. Огаревка 2. д. Нижние Суры 3. д. Верхние Суры 4. д. Белогузово 5. д. Гремячий Колодезь 6. д. Огаревка 7. д. Красногорка 8. д. Кутеповка 9. п. 10 Октябрь 10. д. Хмелевец-Быстрый 11. д. Хмелевец-Крюково 12. д. Житово-Дедово 13. д. Житово-Лихачево 14. ст. Житово 15. д. Житово-Глаголево 16. д. Беловы Дворы 17. д. Мясновка 18. д. Кресты 19. д. Грецовка 20. д. Малые Озерки 21. д. Большие Озерки 22. д. Малая Мостовая 23. д. Большая Мостовая 24. п. Нагорный 25. д. Шахтерский 26. д. Горячкино 27. с. Костомарово 28. д. Коровики 29. д. Ягодное 30. д. Новоселки 31. п. Красный 32. д. Дружба 33. д. Новые Выселки 34. д. Старые Выселки 35. д. Гришинка 36. д. Мясновка 37. д. Бегичево 38. д. Борисовка 39. д. Харино 40. д. Заречье 41. д. Наумовка 42. д. Спицино 43. д. Сатинка 44. д. Яньково 45. д. Малахово 46. д. Бухоново 47. п. Садовый 48. п. Бухоновский 49. п. Технический 50. п. Майский 51. ст. Шевелевка 52. д. Кукуевка |
|  | 1.2. Историческая справка. В советский период истории территория современного МО Огаревское сельское поселение получила преимущественно сельскохозяйственное развитие. Были созданы и до начала 90-х годов действовали два совхоза – Житовский и Советский, которые впоследствии были преобразованы в СПК. На территории бывших сельских администраций – Житовской и Костомаровской было образовано МО Костомаровское В 1930 году были обнаружены запасы бурого угля вблизи современного поселка Огаревка. В 1940 году началось строительство Шахты №11, которая была запущена в эксплуатацию в 1948 году. Первым начальником шахты был горный инженер Григорьев. 1945 -1949 - годы строительства шахты №12. В 1958 годы эти шахты были объединены в шахтоуправление 11-12. С постройкой первых общежитий для шахтеров стал зарождаться поселок Огаревка. Строились жилые дома, две школы – семилетняя и средняя, которые были открыты в 1939 году. В 1949 году. Семилетнюю школу объединили со средней, а начальные классы выделили в самостоятельную начальную. Население поселка составляло 6,2 тыс. человек и было многонациональным: русские, татары, немцы, белорусы, украинцы. В поселке были построены: почта, народный суд, столярная мастерская, молокозавод, баня, парикмахерская, санаторий-профилакторий для больных закрытой формой туберкулеза, дом культуры (1954 г.). Вокруг дома культуры был разбит парк с летним лагерем для школьников младших классов, аттракционами, танцплощадкой. Более 100 детей обучались в музыкальной школе. После Великой Отечественной войны был построен клуб «Артем», стадион, парк, в котором имелось множество клумб, читальня, танцплощадка, играл духовой оркестр. Возле пруда был построен детский сад, за стадионом был базар. Связь с районным центром была организована по железной дороге – дважды в сутки ходил поезд с 4-мя пассажирскими вагонами. В настоящее время в соответствие с законом Тульской области N 2088-ЗТО от 1 апреля 2014 года «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Г. ЩЕКИНО И ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН" ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ И ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" в результате объединения МО Костомаровское сельское поселение и МО рабочий поселок Огаревка создано муниципальное образование с названием МО Огаревское сельское поселение Щекинского района. |

1.3. Объекты культурного наследия на территории

Муниципального образования Огаревское сельское поселение Щекинского района

| Наименование ОКН (рег. № в ЕГРОКН) | Местонахождение объекта культурного наследия в соответствии с документом о постановке на гос. охрану | Местонахождение объекта в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Категория охраны | Документ о постановке на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| Братская могила с захоронением воинов, павших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. | Щекинский район пос. Майский | Щекинский район пос. Майский | региональная | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| Церковь Святителя Николая (Свято-Дмитривский храм): Церковь, дом священика, XXв. ограда, XIX в. (комплекс: церковь, ограда с воротами, сторожка, крещальня), 1818-1854, 1879 гг. | Щекинский район, с. Костомарово, д.56а | Щекинский район, с. Костомарово, д.56а | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность" |

- обелиск памяти павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг «Скульптура матери» в районе пос. Социалистический;

- воинское захоронение иностранных военнослужащих (Венгрия) в пос. Шахтерский

Перечень объектов культурного наследия,

расположенных на территории Щекинского района Тульской области.

Памятники археологии.

| № п/п | Наименование и датировка памятника | Местонахождение (адрес) памятника | Примечание | Документ о постановке на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИВАНОВКА. СТОЯНКА (?), неолит. | 0,5 км к северо-востоку от деревни, левый берег р. Упа (правый приток р. Ока) выше устья р. Уперта (правый приток р. Упа). Размером около 320х100 м, высотой над рекой 18-27 м. | Арх. ИА: N 4056. Л. 4; N 9425. Л. 18. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 2. | Селище Карьер 2. VI-VII вв. | Расположено в 60 м к югу от южной границы селища Карьер-1, в 560 м к юго-западу от северо-западной окраины пос. Майский, в 500 м к северо-востоку от карьеруправления и в 600 м к северо-западу от северной окраины д.Крутовка. | Зацаринный С.В. Отчет о разведке отряда археологической экспедиции объединения “Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей” в бассейне р.Соловы в Щёкинском районе Тульской области в 2001 году. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 3 | Селище 6 у п. Майский. XII-XIV вв. | Расположено в 0,33-0,34 км к западу от северо-западной окраины посёлка Майский, в 1,0 км от поселения Майское-5 и в 1,0 км от плотины пруда посёлка Майский. | Зацаринный С.В. Отчет о разведке отряда археологической экспедиции Объединения “Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей” в бассейне р.Соловы в Щёкинском районе Тульской области в 2001 году. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 4 | Селище 7 у п. Майский. XII-XIV вв. | Находится в 160 м к западу от западной границы селища Майское-6, в 800 м к западу от северо-западной окраины пос. Майский и в 820 м к северу от карьеруправления. | Зацаринный С.В. Отчет о разведке отряда археологической экспедиции Объединения “Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей” в бассейне р.Соловы в Щёкинском районе Тульской области в 2001 году. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 5 | Селище 8 у п. Майский.эпоха бронзы, ранний железный век,XII-XIV вв. | Находится в 100 м к юго-западу от поселения Майское-5, на противоположной стороне разделяющего их отвершка лощины. | Зацаринный С.В. Отчет о разведке отряда археологической экспедиции Объединения “ТОИАЛМ” в бассейне р.Соловы в Щёкинском районе Тульской области в 2002 г. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 6 | Селище 9 у п. Майский. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XIII-XVI вв. | Находится в 0,8 км к северо-западу от северо-западной окраины пос. Майский, в 0,7 км к юго-западу от д. Красная Слободка, в 1,3 км к западу от юго-западной окраины д. Самохваловка, в 1,6 км к западу от автотрассы Москва – Симферополь [трасса М2] и в 1,3 км к северо-востоку от водозабора. | Зацаринный С.В. Отчет о разведке отряда археологической экспедиции Объединения “ТОИАЛМ” в бассейне р.Соловы в Щёкинском районе Тульской области в 2002 г. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
|  | Селище 10 у п. Майский. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XVI-XVII вв. | Находится в 120 м к северо-западу от поселения Майское-9, на противоположной стороне балки. Он расположен в 1,0 км к северо-западу от северо-западной окраины пос. Майский, в 0,5 км к юго-западу от д. Красная Слободка, в 1,6 км к западу от западной окраины д. Самохваловка, в 1,9 км к западу от автотрассы Москва-Симферополь [М2] и в 0,8 км к северо-востоку от водозабора. | Зацаринный С.В. Отчет о разведке отряда археологической экспедиции Объединения “ТОИАЛМ” в бассейне р.Соловы в Щёкинском районе Тульской области в 2002 г. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
|  | Селище 1 у д. Мясновка. XIV-XV вв. | Расположено на первой надпойменной террасе левого берега р. Упа (правый приток р. Оки). | Богомолов В.В. Отчет об археологических исследованиях в Щёкинском и Киреевском районах Тульской области в 2008 г. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
|  | Селище 1 у д. Наумовка. XVII-XVIII вв. | Расположено на мысу, образованном левым берегом р. Упы (правого притока р. Оки) и правым берегом ее левого притока, в 1500 м к югу от д. Наумовка. | Богомолов В.В. Отчет об археологических исследованиях в Щёкинском и Киреевском районах Тульской области в 2008 г. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия, на земельные участки,

расположенные на территории Муниципального образования Огаревское сельское поселение Щекинского райна Тульской области

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

| - | заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии); |
| --- | --- |
| - | до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; |
| - | разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия. |

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

| - | согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; |
| --- | --- |
| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; |
| - | представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением; |
| - | при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия. |

ГЛАВА II

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

| - | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
| - | определение стартового социально-экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
| - | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

| - | инженерно-геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | социальную сферу; |
| - | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные условия.

Климат

Климат - умеренно-континентальный, характеризуется теплым, неустойчивым летом, умеренно холодной и снежной зимой.

Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 часов (в июне до 300 часов с солнцем). За год наблюдается 108 дней без солнца.

Средняя многолетняя температура воздуха:

- годовая – от +3,8ºС до +4,5ºС;

- января - -100;

- июля – около 180;

Абсолютный максимум температур +380, абсолютный минимум – 420.

Средняя амплитуда колебаний температуры наружного воздуха 8,1 – 8,60.

Продолжительность вегетационного периода составляет 177 дней, продолжительность периода активной вегетации – 134 дня.

Сумма среднесуточных температур воздуха за период вегетации 2000-22000, активной вегетации – 2000-20200.

Средняя продолжительность безморозного периода 138 дней, устойчивых морозов – около 103 дней.

Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

Относительная влажность воздуха – 79%.

Абсолютная влажность воздуха – 3,0 мб.

На территории выпадает 550-600 мм осадков за год, за теплый период – 396-400 мм, за холодный – 184-200 мм. Преобладает ливневый характер осадков.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом – 144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное. Среднее число дней со штилями около 4%. Средняя годовая скорость ветра – 4 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 2-5 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 10.

Среднее число дней с туманами – 37, за теплый период -21, за холодный период – 16.

В период с апреля по октябрь наблюдаются грозы, длительностью до 29 дней. Град случается преимущественно в период с апреля по сентябрь, длительностью 1,4-1,9 дней. Среднегодовое количество дней с метелями – 25. Зимой наблюдается до 55 дней с оттепелями.

Территория МО относится ко II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура самой холодной пятидневки – 260, зимняя вентиляционная температура – 14-160. Средняя температура отопительного периода 3,6-3,80, продолжительность – 211-214 дней.

МО расположено во II агроклиматическом районе и характеризуется суммой среднесуточных температур воздуха выше 100 – 2200-23000, гидротермический коэффициент – 1,4-1,5.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

Гидрография и гидрология

В гидрогеологическом отношении территория МО находится в пределах Московского артезианского бассейна. Геологическое строение района, характеризующееся частым чередованием водоносных и водоупорных слоев, привело к образованию водоносных горизонтов средней мощности, нередко гидравлически связанных между собой.

Гидрографическая сеть представлена средними и малыми реками, ручьями и относится к бассейну р. Упы. К наиболее крупным водным артериям относятся реки Упа и Солова.

К малым речкам относится протекающая по территории МО р. Камушки, р. Сура и р. Гниловка.

По оценке величины стока рек и полезного объема водоемов территория муниципального образования относится к обеспеченным ресурсами поверхностных вод. Однако, необходимо проведение мероприятий по расчистке, укреплению и охране водотоков и водоемов.

Основным источником водоснабжения является Упинский водоносный горизонт, от подземных источников которого осуществляется централизованное водоснабжение населенных пунктов муниципального образования.

В настоящее время информация по запасам подземных вод устарела.

Геолого-геоморфологическая характеристика

Территория района расположена в пределах южного крыла Подмосковной синеклизы. Эта впадина состоит из осадочных пород различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Среди них, наряду с довольно прочными моренными глинистыми отложениями, содержащими большое количество обломочного материала, присутствуют и слабо уплотнённые техногенные образования (отвалы шахт), торфяники и илистые отложения, просадочные макропористые суглинки, набухающие и пучинистые глинистые породы, строительство на которых связано со значительными трудностями.

В геологическом строении территории принимают участие отложения угольной, юрской и меловой систем. угольные отложения сложены известняками и глинистыми известняками; с ними связаны месторождения бурых углей, известняков. На незначительных участках они перекрыты песками и песчаниками отложений юры.

Коренные отложения перекрыты лессовидными суглинками четвертичного возраста мощностью 3-4 метра.

Современные отложения пойм представлены иловатыми суглинками, разнозернистыми песками и торфом. Пологие склоны долин и балок перекрыты толщей делювиальных суглинков.

Территория МО расположена в переглянциальной области днепровского оледенения, в инженерно-геологическом отношении характеризуется сравнительно спокойным рельефом, наличием мощного делювиального покрова, возможностью и надежностью возведения тяжелых сооружений на коренных породах, хорошей дренажной способностью территории при относительно неглубоком залегании поземных вод, пригодных для водоснабжения. Одновременно территория является сложной в гидрогеологическом отношении для подземного строительства и ведения горно-эксплуатационных работ.

На территории МО имеют место опасные геологические процессы. По степени опасности и распространённости они распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, образование оврагов, эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сдвижение пород. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Карстово-суффозионные процессы

Проявления карста связаны с глубинными процессами, карстующимися известняковыми породами, растворением гипсосодержащих пород, выщелачивания. Карстовые образования приурочены к отложениям Упинского и залегающего ниже Заволжского горизонта нижнего карбона. Крупные карстовые полости встречаются до глубины 118-142 м. Карстово-суффизионные процессы провоцируют провальные явления.

Распространенными формами карста являются воронки, ямы, подземные пустоты. Карстовые образования встречаются юго-восточнее д. Козловка, а также у северной окраины д. Тележинка.

Лессовидные породы, склонные к просадкам, распространены особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. С просадками лёссовых пород связаны микро- и мезоформы рельефа: западины, «степные блюдца», имеющие в диаметре 5-10 м, глубину до 0,5-1,0 м Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений.

Оползни часто приурочены к овражно-балочной и речной сети. Оползни распространены в долинах реки Упа, а также - по крутым склонам балок.

Подтопление – широко распространённое явление на плотно застроенной части территории. В западной части территории МО, граничащей с МО город Щекино, проявление подтопления наиболее вероятно. Подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Частые проявления процесса подтопления, возможны, на участках, где мощность зоны аэрации не превышает 2,0-3,0 м. Совокупность природных факторов, связанных с колебаниями уровня грунтовых вод, нарушение поверхностного стока, подпора потока грунтовых вод планировочными работами, техногенные факторы и т.д. относятся к основным причинам подтопления. Площадки промпредприятий, с систематическими утечками из водонесущих коммуникаций наиболее подвержены подтоплению.

Основной причиной подтопления является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и ручьёв. По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления только усугубляется.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Боковая и донная эрозия наблюдаются по долинам рек и оврагов. Усиление процесса эрозии отмечается в период весеннего паводка и в летнее время после сильных дождей. Донная и боковая эрозия способствует активизации оползневых процессов.

На территории МО развиты пучинистые грунты, при промерзании в условиях естественного залегания способные увеличиваться в объёме. С этим свойством пород могут быть связаны деформации дорожного полотна и других сооружений.

На основании анализа инженерно-геологических условий на территории Тульской области выполнено инженерно-строительное районирование; по условиям для строительства выделены следующие зоны:

- сложные в градостроительном освоении;

- непригодные для градостроительного освоения;

Территории, сложные в градостроительном освоении, охватывают склоны долин и надпойменные террасы с широким развитием оврагов, оползней, карста, подтопления. Эта территория, сложенная песчано-глинистыми элювиально-делювиальными, древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями. Зона со сложными условиями для строительства характерна для района с радиусом 4-5 км, центр которого приблизительно совпадает с центром муниципального образования город Щекино;

Территории, непригодные для градостроительного освоения, – это территории, приуроченные к поймам рек, затапливаемые паводком, сложенные слабыми иловатыми грунтами, с уровнем подземных вод 0-2 м, а также территории, особо подверженные карсту, оползням, расположенные над выработанными пространствами.

Для успешного и динамического развития градостроительной деятельности необходимо организовать мониторинг на участках, подверженных карсту, оползням, просадкам, сдвижению пород.

Почвы

На территории представлены почвы: серые лесные почвы; дерново-подзолистые; пойменные. Почвы плодородные, значительные площади вовлечены в сельскохозяйственное использование.

В зависимости от хозяйственного назначения выделяются следующие виды почв:

- исключительно сельскохозяйственного назначения. Эти почвы используются исключительно в полевых севооборотах, выделяются под сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, ягодные плантации. Их балл плодородия более 30. Эти почвы имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие земель с подобными почвами для других нужд возможно только в исключительных случаях и регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- сельскохозяйственного назначения. Земли с данными почвами, кадастровая стоимость которых ниже, могут использоваться для жилищного и промышленного строительства или иных несельскохозяйственных нужд. Их изъятие регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Их балл плодородия 20-30. Получение высоких урожаев на этих почвах требует дополнительных затрат на агротехнические и мелиоративные мероприятия.

Растительный и животный мир

Территория относится к смешанной лесостепной зоне. Леса на территории МО смешанные и широколиственные, представленные дубом, липой, вязом, клёном, ясенем, а также березняками и осинниками. Леса представлены сравнительно небольшими массивами равномерно по территории муниципального образования. Лесов, включенных в Гослесфонд, немного.

На большей части межселенной территории расположены земли сельскохозяйственного назначения: пашни, сельхозугодия, леса, не включенные в Гослесфонд. Имеется множество защитных лесных полос, особенно вдоль автомобильных дорог и железной дороги.

Участки разнотравных пойменных и суходольных лугов характеризуются обилием многолетних растений.

Фауна представлена беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов. Большинство животных обитает в лесах. Самое крупное из них – лось. Широко распространены зайцы, кабаны, лисы.

Лесные и частично пойменные ландшафты благоприятны для рекреации.

Полезные ископаемые

Основными полезными ископаемыми на территории МО Огаревское сельское поселение являются бурый уголь, тугоплавкие и огнеупорные глины. Кроме этого имеются запасы пресных подземных вод, строительных песков. В настоящее время месторождения бурого угля, в основном, выработаны.

По информации Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу» Тульский филиал (письмо от 05.03.2018 г. № 32) в границах Щёкинского района Тульской области участки недр федерального значения отсутствуют.

Распределенные участки недр, расположенные на территории муниципального образования Огаревское сельское поселение Щекинского района:

1. Недропользователь - 000 «Промышленно-строительная группа «Техносила»:

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 80028 ТЭ от 18.12.2007.

Целевое назначение - разработка Западно - Щекинского месторождения строительных песков.

Участок недр расположен в 2 км к юго-западу от г. Щекино и в 1 км к западу от п. Mайский Щекинского раиона Тульской области.

| №п/п | Северная широта | Восточная долгота | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53059'38" | 37026'23 " |  |
| 2 | 53059'39" | 37026'30 " |  |
| 3 | 53059'39" | 37026'43 " |  |
| 4 | 53059'39" | 37026'56 " |  |
| 5 | 53059'22" | 37026'56 " |  |
| 6 | 53059'22" | 37026'56 " |  |
| 7 | 53059'20" | 37026'22 " |  |
| 8 | 53059'28" | 37026'10 " |  |
| 9 | 53059'36" | 37026'11 " |  |
| 10 | 53059'36" | 37026'23" |  |

Недропользователь - СПК «Пришненский»:

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 80288 ВЭ от 31.05.2017.

Целевое назначение - для добычи подземных вод для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения н.п. Пришня, Захаровка, Бегичево, Каменка Щекинского раиона Тульской области.

| №п/п | Северная широта | Восточная долгота | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скважина №27 (н.п.Бегичево) | 37024'04 " |  |
| 1 | 53056'43" | 37026'30 " |  |
| 2 | 53056'42" | 37024'06 " |  |
| 3 | 53056'42" | 37024'06 " |  |
| 4 | 53056'43" | 37024'04 " |  |

II.2 Социально-экономическая ситуация.

Производственный потенциал.

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы – база развития МО Огаревское СП, формирующая отрасли специализации территории: аграрное и промышленное производство, обслуживание магистральных трубопроводов, придорожное сервисное обслуживание.

Примыкающее к МО г. Советск, административному центру Щекинского района и расположенная в пределах часовой транспортной доступности от областного центра, МО Огаревское СП входит в систему городской агломерации. Исторически территория принадлежит развитому промышленному району, насыщенному инженерными коммуникациями, подавляющая часть населения которого занята в промышленном производстве.

Социально-экономические преобразования 90-х годов, выработка угольных шахт, банкротство сельхозпредприятий, разрушение материальной базы предприятий явились причиной сложной ситуации в экономике на территории муниципального образования.

Ведущая производственная функция территории поселения имеет сельскохозяйственную направленность. Негативные процессы, вызванные общероссийскими причинами, особенно в животноводстве, не обошли стороной и сельскохозяйственные предприятия поселения. Некоторые из них пришли в упадок, обанкротились.

В сложившейся системе территориального зонирования сельскохозяйственные предприятия и связанные с ними коммунально-складские объекты группируются в сравнительно крупных населенных пунктах.

Доля объемов производства сельскохозяйственной продукции МО Огаревское СП в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Щекинского района составляет 5,8%.

Крупных и средних предприятий на территории п. Огаревка нет. Имеющиеся несколько малых предприятий, с числом работающих 300 человек, не позволяют создать базу для восстановления экономического потенциала поселения.

На территории п. Огаревка имеется достаточно свободных площадок с возможностью подключения к электро-, водо-, газо-, тепловым сетям, на которых возможно создание новых предприятий.

Наличие этих площадок, сохранившаяся структура социального и коммунального обслуживания, а также разработка инвестиционных проектов и привлечение инвестиций являются основными условиями для восстановления и роста экономики поселения.

Перечень субъектов хозяйственной деятельности представлен в табл. II.1.

Таблица II.1.

Перечень субъектов хозяйственной деятельности на территории

МО Огаревское СП.

| Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное производство: |  |  |
| ООО «Тантал» | растениеводство | частная |
| ООО «Ломинцево» | растениеводство | частная |
| Личные подсобные хозяйства 1551шт |  |  |
| Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |
| ООО «Сит Фасон» | производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды | общество с ограниченной ответственностью |
| ООО «Гис Фасон» | производство верхней одежды | общество с ограниченной ответственностью |
| ООО «Щекинский Текстиль» | производство верхней одежды | общество с ограниченной ответственностью |
| ООО «ТулаМод» | производство верхней одежды | общество с ограниченной ответственностью |
| ООО «Строительные технологии» | производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их песков | общество с ограниченной ответственностью |
| ГП Учреждение УЮ-400/7 пос.Социалистический | Производство готовых металлических изделий | государственная |

Таблица II.2.

Объемы производства на территории МО Огаревское СП.

| Годы | Щекинcкий район, всего | МО Огаревское |
| --- | --- | --- |
|  | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов |  |
| 2016 | 7,486 | 0,090 |
| 2017 | 7,375 | 0,090 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2016 | 2,732 | 0,060 |
| 2017 | 2,721 | 0,060 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2016 | 40,146 | 0,320 |
| 2017 | 45,765 | 0,320 |
|  | Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и организациях, тыс. голов |  |
| 2016 | 4,963 | - |
| 2017 | 4,852 | - |
|  | Поголовье коров |  |
| 2016 | 1,284 | - |
| 2017 | 1,273 | - |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2016 | 38,348 | - |
| 2017 | 43,967 | - |
|  | Поголовье КРС в хозяйствах населения, тыс. голов |  |
| 2016 | 2,523 | 0,260 |
| 2017 | 2,523 | 0,260 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2016 | 1,448 | 0,060 |
| 2017 | 1,448 | 0,060 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2016 | 1,798 | 0,320 |
| 2017 | 1,798 | 0,320 |

Земли муниципального образования, вовлеченные в сельскохозяйственное производство, распределяются по сельхозугодиям в соответствии с данными, приведенными в таблице II.3.

Таблица II.3.

Характеристика агропромышленного комплекса

по земельным ресурсам.

| СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ | Щекинский район, всего | МО Огаревское |
| --- | --- | --- |
| Общая земельная площадь, землепользователей сельскохозяйственным производством, тыс. га |  |  |
| 2016 | 95,256 | 12,608 |
| 2017 | 95,256 | 12,608 |
| Все сельскохозяйственные угодья |  |  |
| 2016 | 86,578 | 12,163 |
| 2017 | 86,578 | 12363 |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |
| 2016 | 56,670 | 7,163 |
| 2017 | 56,670 | 7,163 |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |  |
| 2016 | 4,936 | 0,242 |
| 2017 | 4,936 | 0,242 |
| В личном пользовании граждан |  |  |
| 2016 | 10,876 | 1,319 |
| 2017 | 10,876 | 1,319 |
| Пашня |  |  |
| 2016 | 76,709 | 7,068 |
| 2017 | 76,709 | 7,068 |
| В том числе |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |
| 2016 | 51,979 | 5,967 |
| 2017 | 54,656 | 5,967 |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |  |
| 2016 | 8,405 | 0,200 |
| 2017 | 4,667 | 0,200 |
| В личном пользовании граждан |  |  |
| 2016 | 7,520 | 0,901 |
| 2017 | 7,520 | 0,901 |
| Сенокосы и пастбища |  |  |
| 2016 | 6,088 | 0,267 |
| 2017 | 6,088 | 0,267 |
| Неиспользуемые сельхозугодия |  |  |
| 2016 | 8,159 | 5,000 |
| 2017 | 7,879 | 5,200 |

Основными задачами в восстановлении и подъеме производства территории является ликвидация факторов, препятствующих его развитию: устаревшей материальной и технологической базы; высоким потреблением энергетических и водных ресурсов; низкой экологической безопасностью; не соответствующих современным требованиям инженерным и транспортным коммуникациям.

Благоприятные климатические условия, богатый природный комплекс территории позволяют рассматривать туризм в качестве перспективной отрасли экономики, развивать активные формы туризма: экологический и оздоровительный; охоту и рыболовство.

В границах муниципального образования проходят транзитные транспортные магистрали, газопроводы, ЛЭП. Обслуживание внешних коммуникаций входит в специализацию территории.

II.3. Демографическая ситуация и трудовой потенциал.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Таблица II.4.

Структура населения МО Огаревское СП на 01.01.2014 г.

| Показатели | Количество на 01.01.2014г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 2793 (100%) |
| По полу: |  |
| Мужчин | 1227 (43,93%) |
| Женщин | 1566 (56,07%) |
| По возрасту: |  |
| Моложе трудоспособного | 435(15,57%) |
| Детей в возрасте 1-6 лет | 158 (5,66%) |
| В трудоспособном | 1498 (53,63%) |
| Старше трудоспособного | 860 (30,79%) |
| Доля населения в общей численности по району | 2,6% |

На перекосы в распределении трудовых ресурсов оказывает влияние отток трудоспособного населения в близлежащие города и столицу государства.

Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на улучшение демографической ситуации и снижение отрицательных показателей.

Для улучшения демографической ситуации необходимо осуществить:

- общий подъем уровня жизни;

- увеличить капиталовложения на питание, здравоохранение, физическую культуру, жилищное строительство, организацию отдыха;

- меры по предотвращению смертности в результате чрезвычайных ситуаций, автокатастроф;

- мероприятия по охране окружающей среды, в особенности воздушного и водного бассейнов от техногенных воздействий, по предупреждению последствий стихийных природных явлений;

- продуманную миграционную политику;

- активную демографическую политику, стимулирующую более высокую рождаемость.

Выравнивание демографической ситуации возможно, в частности, за счет переезда в Россию русского и русскоязычного населения. Всем желающим вернуться на историческую родину следует создавать максимально благоприятные условия, включая выбор района, полностью используя профессиональный потенциал переселенцев.

Динамика изменения численности населения на территории муниципального образования показывает сокращение населения за период в 18 лет на 26,2%.

II.4 Жилищный фонд.

На исходный год общая площадь жилого фонда МО Огаревское СП составляет 89,2 тыс. кв. м. (1475 квартир); в том числе муниципальный жилищный фонд – 23,27 тыс. кв. м.

Общая площадь ветхого жилого фонда 13,918 тыс. кв. м.

Таблица II.5.

Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м.): | Количество |
| --- | --- |
| - водопроводом | 68,1 |
| - канализацией | 45,604 |
| - центральным отоплением | 35,747 |
| - газом | 77,255 |
| - ваннами (душем) | 32,898 |
| - горячим водоснабжением | 0,3 |

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 0,8 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилищный фонд большей частью представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья. В пригородной зоне местной администрацией выделены резервные площадки для усадебной жилой застройки.

II.5 Объекты социальной инфраструктуры.

Согласно, разработанной в 2007 году, схеме территориального планирования Тульской области, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района.

МО Огаревское СП являются частью Тульской агломерации. Близость городов – центров субъекта федерации и административного центра муниципального района определили формирование системы культурно-бытового обслуживания, ориентированной на развитие транспортных связей. Минимальный уровень первичного культурно-бытового обслуживания включает обеспечение учреждениями медицинского, общеобразовательного, торгового назначения.

Перечень основных учреждений социального и культурного обслуживания представлен в таблице II.6.

Таблица II.6

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование |  |  |
| 1 | МОУ «Новоогаревская средняя общеобразовательная школа №19» | образовательная | муниципальная |
| 2 | МОУ «Огаревская средняя общеобразовательная школа №21» | образовательная | муниципальная |
| 3 | МДОУ «Огаревский детский сад №42» | образовательная | муниципальная |
| 4 | МДОУ «Огаревский детский сад №43» | образовательная | муниципальная |
|  | Здравоохранение |  |  |
|  | ГУЗ «Щекинская районная больница», Огаревская амбулатория, с. п. Огаревка, Почтовый переулок, дом 1. | Первичная, в том числе доврачебная и врачебная медико - санитарная помощь. | Государственная |
| 5 | ГУЗ «Щекинская районная больница», Огаревский фельдшерский здравпункт, с.п. Огаревка, ул. Советская, дом 26. | Первичная, в том числе доврачебная и врачебная медико - санитарная помощь. | Муниципальная |
| 6 | ГУЗ «Щекинская районная больница», Костомаровский фельдшерский здравпункт, Д. Горячкино, ул. Садовая, дом 11. | Первичная, в том числе доврачебная и врачебная медико - санитарная помощь. | Тульская область |
|  | Культура |  |  |
| 7 | МУК МКК «Огаревский Дом Культуры» | Организация досуговых мероприятий населения, культмассовая работа. | Безвозмездное пользование |
|  | Огаревская сельская библиотека – структурное подразделение МКУК «ЩМЦБ» | Культурно – массовая работа | Оперативное управление |
| 8 | Житовская сельская библиотека– структурное подразделение МКУК «ЩМЦБ» | Культурно – массовая работа | Оперативное управление |
|  | Костомаровская сельская библиотека– структурное подразделение МКУК «ЩМЦБ» | Культурно – массовая работа | Оперативное управление |
|  | Торговля |  |  |
| 9 | Магазин «Парнас» | торговля продуктами питания | частная |
| 10 | Магазин «Ивушка» | торговля продуктами питания | частная |
| 11 | Магазин «ИП Захарова» | торговля продуктами питания | частная |
| 12 | Магазин « ИП Булычева» | торговля продуктами питания | частная |
| 13 | Торговый павильон «Агамиров» | торговля продуктами питания | частная |
| 14 | Торговый павильон «Асрян» | торговля продуктами питания | частная |
| 15 | ИП Новиков | изготовление предметов мебели | частная |
| 16 | ИП Аникеева | торговля непрод. товарами | частная |
| 17 | ИП Савина | торговля непрод. товарами | частная |
| 18 | ООО «ВитОл» | торговля алкогольными напитками | частная |
| 19 | ООО «Холодок» | торговля в неспециализированных магазинах | частная |
| 20 | ИП Адамова | торговля в неспециализированных магазинах | частная |
| 21 | ИП «Бодров» | торговля в неспециализированных магазинах | частная |
| 22 | ЧП «Сычев В.И.» | изготовление памятников, ремонтные работы | частная |
| 23 | ИП «Конюхов А.Н.» | сварочные работы | частная |
| 24 | ИП «Романов» | техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | частная |
| 25 | ЧП Моисеенко | автозапчасти | частная |
| 26 | ЧП Лаврухина В.И. | автозапчасти | частная |
|  | Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |
|  | Ж К Х |  |  |
| 27 | ООО «Жилдомсервис» | обслуживание жилищного фонда | частная |
|  | Непроизводственные виды бытового обслуживания |  |  |
| 28 | Парикмахерская «Старая цирюльня» | Оказание услуг населению | частная |
| 29 | Парикмахерская ИП Аникеева О.Н | Оказание услуг населению | частная |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |
| 30 | кафе «Путник» |  | частная |

Таблица II.7

Характеристика учреждений образования.

| Наименование показателя | 2017 г. |
| --- | --- |
| Численность детей в учреждениях дошкольного образования (человек) | 95 |
| Число мест в дошкольных учреждениях (мест) | 110 |
| Численность учащихся в дневных учреждениях общего образования (человек) | 201 |
| Число мест в учреждениях общего образования | 200 |

МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19 рассчитана на 200 учащихся, в 2016-2017 учебном году в ней обучался 201 школьник.

МДОУ «Огаревский детский сад №43» рассчитан на 110 мест, в 2016-2017 учебном году численность воспитанников составило 95 детей.

МУЗ «Огаревская амбулатория» рассчитана на 80 посещений в смену.

МУК МКК «Огаревский ДК» рассчитан на 280 мест, Огаревская поселенческая библиотека имеет фонд 15691 книг. Все учреждения здравоохранения и культуры нуждаются в ремонте помещений.

Численность участников клубных формирований учреждений клубного типа – 197 чел., численность читателей библиотечного учреждения – 552 чел.

В поселении имеются спортивные объекты: спортивный зал и спортивная площадка в школе, 3 футбольных поля.

К другим действующим на территории МО объектам социального обслуживания относятся: отделение почтовой и электросвязи, аптеки, отделение сбербанка, объекты торговли.

Глава III

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле- пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение проектных границ территории

населенных пунктов МО Огаревское СП.

Определение проектных границ территории населенных пунктов сельского поселения направлено на усиление роли низового звена административно-территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных пунктов, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО Огаревское СП, как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально-территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы сельского поселения включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана МО Огаревское СП охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные территории, земли лесного фонда, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, кладбища.

Наряду с границами территорий сельского поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, перспективных инвестиционных площадок жилых зон, резервы жилых и производственных зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

| - | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
| - | функциональной, планировочной целостности; |
| - | комплексности решения задач развития; |
| - | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

| - | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной, резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
| - | включением производственной зоны (или объектов) с резервами для ее развития; |
| - | наличием общественно-деловых зон, которые формируются учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры жилых зон (проектных для населенных пунктов и инвестиционных площадок), общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

III.2. Общая градостроительная концепция

планировочной организации проектируемой территории

Основной задачей генерального плана территории МО Огаревское СП является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

| - | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
| - | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
| - | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
| - | совершенствование существующей системы дорожно-транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно-бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

| - | жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственного использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны представлены:

| - | застройкой проектируемых жилых зон – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-3 эт.) с приусадебными участками, резервами жилой зоны. |
| --- | --- |

Общественно-деловые зоны представлены территориями:

| - | общественных центров существующих в населенных пунктах; |
| --- | --- |
| - | объектами здравоохранения; |
| - | общеобразовательных учреждений; |
| - | объекты спортивного назначения существующие и проектные (спортивные площадки, стадион). |

Рекреационные зоны

Территория поселения располагает довольно скромными рекреационными ресурсами. В поселении имеются 2 парка, стадион, отдельные территории лесных массивов, пруд. Есть 3 футбольных поля в с.п. Огаревка. Все рекреационные территории требуют благоустройства.

Производственные зоны представлены:

| - | существующими производственными зонами населенных пунктов. |
| --- | --- |

Зоны специального назначения представлены:

| - | существующими кладбищами, расположенными около населенных пунктов поселения; |
| --- | --- |
| - | зона земель, подлежащих рекультивации. |

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

| - | зоной основных магистральных дорог муниципального образования и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

| - | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища; |
| --- | --- |
| - | зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. |

Прочие территории:

| - | земли водного фонда – к которым относятся пруды, реки; |
| --- | --- |
| - | земли лесного фонда |

Глава IV.

Дорожно-транспортная инфраструктура

IV.1 Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Транспортная организация территории муниципального образования играет ключевую роль в условиях дробности расселения, перспективного повышения уровня автомобилизации и задач создания комфортных условий жизни.

От работы транспортной инфраструктуры в большой степени зависит возможность активизации экономических, культурных связей поселения. Прохождение автомагистрали Москва-Крым (М-2, Е-4) по территории муниципального образования дает возможность для дальнейшего развития внешних транспортных связей и транспортной инфраструктуры поселения. Связь с этой автомагистралью производится по автодороге III категории Захаровка-Советск, имеющей региональное значение.

Через поселение проходит также автодорога регионального значения Захаровка Советск - автоподъезд к деревне В. Суры.

Наиболее короткий путь, по которому территория МО связана с районным центром городом Щекино, проходит по ведомственной автодороге с твердым покрытием Огаревка - Бол. Мостовая, далее по автодороге регионального значения Щекино-Липки-Киреевск. По этому пути осуществляется связь с районным центром городом Щекино. Связь с областным центром в основном осуществляется по автодороге Захаровка-Советск, далее по автодороге М2 «Крым» до Тулы.

Железнодорожный транспорт

Через территорию муниципального образования проходит железнодорожная магистраль федерального значения Москва-Симферополь, имеется железнодорожная станция Житово.

IV.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Главными магистральными улицами с.п. Огаревка для внутригородского сообщения в настоящее время и на перспективу являются: ул. Клубная, ул. Шахтерская, ул. Центральная, ул. 1-я Клубная, ул. Первомайская. Проектом предусматривается их дальнейшее совершенствование: расширение проезжей части, улучшение дорожного и тротуарного покрытия.

На улицах Клубная и 1-я Клубная проектом предусматривается устройство общественно-деловых зон для размещения преимущественно объектов обслуживания.

Остальные жилые улицы обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми кварталами и местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха, остановочными павильонами общественного транспорта.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны способствовать обеспечению освоения новых площадок строительства жилья, разгрузке наиболее загруженных участков уличной сети, вывода части потоков грузового автотранспорта за пределы жилых территорий.

Проектные предложения

Все населенные пункты имеют автодорожные подъезды с твердым покрытием. Недостатком улично-дорожной сети является частичное отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части в населенных пунктах, а так же наличие поврежденного асфальтобетонного покрытия на автодорогах общего пользования. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования.

Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

- автодорога местного значения – минимум 6 м.

- главные улицы населенных пунктов муниципального образования – минимум 7 м.

- основные улицы населенных пунктов муниципального образования – минимум 7 м.

- второстепенные улицы населенных пунктов муниципального образования – минимум 6 м.

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности («лежачие полицейские», высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

АЗС

На данный момент на территории муниципального образования есть 1 автозаправочная станция в д. Житово-Глаголево.

Глава V.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение.

Существующее положение.

Водоснабжение муниципального образования производится из подземных источников упинского водоносного горизонта из восьми водозаборов.

Все артскважины забирают воду из Озерско-Хованского водоносного горизонта. По содержанию общей жесткости вода из всех скважин не отвечает требованиям СанПиН.

Все водозаборы обеспечены зоной санитарной охраны строгого режима радиусом 30 м.

Водоносный горизонт защищен от опасности бактериального загрязнения с поверхности суглинками четвертичного возраста мощностью 14-16 м. В пределах участков водозаборов источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

Охват населения централизованным водоснабжением – 100%.

Существующие источники водоснабжения

Таблица V.1.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1. | В районе д. Ягодное | 3 скважины |
| 2. | В районе д. Дружба | 1 скважина |
| 3. | В районе д. Красногорка | 3 скважины |
| 4. | п. 10 Октябрь | 1 скважина |
| 5. | п. Нагорный | 1 скважина |
| 6. | д. Старые Выселки | 1 скважина |
| 7. | ст. Мостовая | 1 скважина |
| 8. | д. Наумовка | 1 скважина |

Для пожаротушения в населенных пунктах имеются пожарные водоемы и пожарные резервуары.

Проектные предложения.

Проектом предлагается:

Провести реконструкцию изношенных участков водопроводной сети и проложить новые на застраиваемых территориях.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 « Внутренний противопожарный водопровод».

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов, внутреннее – из водопроводной сети. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СниП 2.04.02-84* на последующей стадии проектирования. Расчетные расходы воды приведены в таблице V.1.4.

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

|  | реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов; |
| --- | --- |
|  | оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
|  | предусмотреть станцию обезжелезивания в районе водозабора д. Красногорка (Гниловка); ст. Мостовая. |

V.2. Водоотведение.

Существующее положение.

По представленным данным ООО «Жилдомсервис» (р.п. Огаревка) очистные сооружения имеются в д. Горячкино, п. 10 Октябрь, п. Огаревка, п. Майский.

Система канализации самотечная, протяженность сетей канализации 4,8 км. Охват населения канализацией – 70%, капитальной застройки – 100%.

В мероприятиях по охране водных ресурсов от загрязнения сточными водами в схеме территориального планирования Щекинского района включено:

- реконструкция биологических очистных сооружений в д.Горячкино.

В сельских населенных пунктах муниципального образования проектом предлагается применение автономных систем биологической очистки сточных вод.

Проектные предложения.

Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений в д. Горячкино; с.п. Огаревка; пос. Майский; пос. 10 Октябрь.

Загрязненные производственные сточные воды подаются в сеть бытовой канализации после их очистки на локальных очистных сооружениях. Сточные воды от мытья машин и механизмов должны очищаться на локальных установках и использоваться вторично. Производственные стоки от животноводческих комплексов предусматривается собирать в навозохранилищах с последующим использованием их в качестве удобрения.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Дождевая канализация.

Существующее положение.

В настоящее время сети дождевой канализации на проектируемой территории нет. Поверхностный сток сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Проектные предложения

Отвод дождевых и талых вод с территорий производственных объектов предлагается системой лотков в емкости для грязных дождевых вод с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды предлагается направлять в емкость очищенных дождевых стоков и использовать на полив территории предприятий.

С территории малоэтажной селитебной зоны проектом предлагается отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

- организация регулярной уборки территории;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

V.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Таблица V.2.

| Котельные | 2 |
| --- | --- |
| Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км.) | 5,5 |
| Число котельных на конец года (единиц) | 2 |
| в том числе мощностью до 3 Гкал./ч. | 2 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год (тыс.Гкал.) | 12959,7 |
| в том числе: |  |
| - населению | 10284,15 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 2675,55 |

В поселке действуют две котельные №1 и №2, работающие на природном газе.

Проектные предложения

Проектом предлагается модернизация котельной №1.

V.4 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Советская, введенная в эксплуатацию в 1989 году. К ней идет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Ставрополь-Москва II.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009 г. размещено ГРП, ЩРП – 8 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 17,44 км, в том числе высокого давления 6,75 км, среднего давления 0,58 км, низкого давления 10,11 км.

Таблица V.3.

| наименование населенного пункта | количество абонентов |
| --- | --- |
| Горячкино | 202 |
| Костомарово | 21 |
| Большие Озерки | 127 |
| Малые Озерки | 42 |
| Грецовка | 49 |
| Кресты | 28 |
| Беловы Дворы | 8 |
| Житово-Лихачево | 15 |
| 10 Октябрь | 107 |
| Большая Мостовая | 68 |
| Житово-Глаголево | 20 |
| Житово-Дедово | 49 |
| Майский | 202 |
| Нагорный | 80 |
| Хмелевец-Быстрый | 12 |
| Хмелевец-Крюково | 33 |
| Шахтерский | 56 |
| Коровики | 17 |
| д. Огаревка | 24 |
| пос. Огаревка | 724 |

Проектные предложения

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории сельского поселения расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго».

Основным источником потребителей является подстанция ПС 110/35/6 кВ «Огаревка», которая питается по двум фидерам от Щекинской ГРЭС. Установленная мощность Т1х25 МВА, Т2х6,3 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 48 шт.

Общая протяженность линий электропередачи 6 кВ, 0,4 кВ составляет (данных нет).

Суммарное электропотребление за год на территории МО составляет (данных нет).

Проектные предложения

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

- При присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- Замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- Проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- Проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- Диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП; внедрение системы АСКУЭ.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дом, в зависимости от количества проектируемых домов - кВт/дом:

- СП 31-110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Москва, 2004г.;

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»».

V.6. Связь

Существующее положение

Телефонизация

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино ул. Советская, д.20.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматической телефонной станции АТС Огаревка АБК Химбазы, тип оборудования - Квант, емкость 746 номеров. Количество телефонных номеров, задействованных в сети поселения, составляет 52 шт.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 17 шт.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Радиофикация

На территории муниципального образования действует сеть проводного радиовещания от автоматической станции АСПВ Советск, в настоящее время функционируют 153 радиоточек.

Развитие сети проводного радиовещания на перспективу не предусматривается, ввиду снижения потребности населения в данной услуге.

Телевидение

Прием телевизионных программ в цифровом формате производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Государственной телерадиокомпании «Тула».

Кабельное телевидение отсутствует.

Проектные предложения

На перспективу предлагается замена существующей АТС на АТС нового поколения.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Глава VI

Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду.

Введение

Раздел выполнен в соответствии с:

| - | Федеральным Законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 29.12.2010г.); |
| --- | --- |
| - | Федеральным Законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 28.09.2010г.); |
| - | Федеральным Законом от 27.01.1995г. №713 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; |
| - | Федеральным Законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 27.12.2009г.); |
| - | Федеральным Законом от 14/03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; |
| - | Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
| - | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 №972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (с изменениями на 1.02.2005г.); |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с изменениями на 9.09.2010г.); |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28.06.2010г.); |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями на 25.04.2007г.); |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих и радиотехнических объектов» (с изменениями на 19.12.2007г.); |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | СП 42.13320.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями на 28.12.2010г.); |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | Правилами устройства электроустановок; |
| - | РНГП 8.5-2010 «Инженерное обеспечение и защита территории населенных пунктов Рязанской области» |
| - | РНГП 7.10-2010 «Охрана окружающей среды населенных пунктов Рязанской области» |
| - | Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, МДК 11-01.2002г.; |
| - | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, МДК 2-03.2003; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.): |
| - | «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011г.№244. |

VI.1. Анализ экологических проблем

и природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого сельского поселения.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории МО Огаревское выполнялся с учетом различных факторов:

| - | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно-растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
| - | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации на территории сельского поселения можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | несоблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных и коммунальных объектов; |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов СЗЗ предприятий; |
| - | отсутствие полного канализования населенных пунктов сельского поселения; |
| - | отсутствие организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

VI.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия

по улучшению воздушного бассейна города

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Соседство с муниципальными образованиями г. Щекино, р.п. Первомайский, г. Советск, имеющими высокую концентрацию промышленного производства, оказывает отрицательное воздействие на состяние атмосферного воздуха северной и восточной части территории МО Огаревское.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 16 предприятий г. Щекино в 2014 г. составили 6,6 тыс. тонн.

При этом на всех крупных предприятиях Щекина и Первомайского выбросы загрязняющих веществ соответствует нормативам. По объему выброса загрязняющих веществ от всех стационарных источников Щекинский район занимает 4 место в области, и имеет самый высокий уровень улавливания загрязняющих веществ: более 84%.

Кроме того, на крупных промышленных предприятиях разработаны мероприятия по охране окружающей среды, которые успешно выполняются.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт. Автотранспорт является основным источником выбросов сажи (77%) и углеводородов (47%).

Проектные предложения

Для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ необходимо провести инвентаризацию всех источников загрязнения и выполнить проекты организации СЗЗ для всех предприятий и объектов.

2.2. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон

В настоящее время проекты санитарно-защитных зон для предприятий, расположенных на территории населенных пунктов и на территории сельского поселения, отсутствуют. Санитарно-защитные зоны не организованы.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий сельского поселения приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и приведены в таблице VI.1 «Характеристика, размеры санитарно-защитных зон, санитарных разрывов».

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами производственной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Производственные объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Размеры санитарно-защитных зон для проектируемых, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств устанавливаются на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам с оценкой риска здоровью для промышленных объектов и производств I и II классов опасности (расчетная санитарно-защитная зона).

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

Размер СЗЗ для производственных объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) на основании проекта с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно-допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп производственных объектов устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников производственных объектов, входящих в единую зону.

Установление размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской федерации на основании:

| - | предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации; |
| --- | --- |
| - | действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; |
| - | экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями; |
| - | оценки риска здоровью населения. |

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровня физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данных производственного контроля.

Для производственных зон в составе предприятий III, IV, V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного Государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

| - | действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; |
| --- | --- |
| - | результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.). |

Размер санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных объектов может быть уменьшен при условии выполнения:

| - | проекта, обосновывающего необходимые изменения; |
| --- | --- |
| - | объективном доказательстве достижения уровня химического загрязнения и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для производственных объектов III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке измерений). |
| - | подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; |
| - | уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании производственных объектов, и связанным с этим изменений класса опасности; |
| - | внедрении передовых технологических решений, эффективных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. |

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки.

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровня физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач установлены на основе Правил устройства электроустановок, ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Охранная зона магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов для сжиженных углеводородных газов устанавливается на основе СНиП 2.05.06-85; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на основе СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Постановления Правительства Российской федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

2.3. Проектные предложения

по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

| - | технологические; |
| --- | --- |
| - | организационные; |
| - | планировочные. |

Проектом генплана предлагается комплекс технологических мероприятий:

| - | оснащение всех существующих и сохраняемых источников вредных выбросов, расположенных на территории сельского поселения газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| --- | --- |
| - | решение вопроса о размещении постов наблюдений ВВУУГМС за состоянием окружающей среды с учетом сложившейся обстановки по загрязнению воды, воздуха, почвы; |
| - | проведение мероприятий по охране окружающей среды на предприятиях сельского поселения для улучшения условий проживания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (см. таблицу VI.1); |
| - | выполнение проектов зонирования территории предприятий по классам в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и предлагаемых планировочных решений; |
| - | определение размеров санитарно-защитных зон для всех предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и предлагаемых технологических и планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих вещ6еств и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского, районного значения и железной дороги с комплексом мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии жилой застройки с последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов от автодорог (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений); |
| - | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий и гаражного массива до обоснования расчетами и проектами санитарно-защитных зон от всех предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения; |
| - | посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | организация минимально допустимых санитарных разрывов от автомагистралей и железной дороги (100 м) на основании расчетов рассеивания атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований, измерений на территории жилой застройки и выполнении при необходимости воздухоохранных и шумозащитных мероприятий на территории жилой застройки; |
| - | проектирование и строительство улиц с дорожным покрытием улучшенного качества; |
| - | размещение предприятий торговли (киоски, мини-маркеты, минимагазины и т.д.) следует проводить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; |
| - | размещение жилых и общественных зданий, дошкольных учреждений с соблюдением норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1), СП 52.13330.2011. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ. ОСВЕЩЕНИЕ. Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; |
| - | размещение новых производственных территорий предприятий IV-V класса в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция. |

VI.3. Оценка состояния подземных и поверхностных вод

3.1. Оценка состояния водных объектов

Источники поверхностного и подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Вопрос об охране источников водоснабжения в настоящее время является наиболее острым.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются в основном сельскохозяйственные предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, частные хозяйства населения.

Из общего объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты значительную долю составляют сбросы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Имеющиеся немногочисленные очистные сооружения не имеют эффективного обеззараживания. У значительной части населенных пунктов отсутствует система канализации и очистки сточных вод.

Особое отрицательное воздействие на состояние водных объектов оказывает нарушение режима водоохранных и прибрежных полос, стихийные свалки по тальвегам и берегам водотоков и водоемов.

Техногенное разрушение геологической структуры, бессистемная эксплуатация водных ресурсов провоцирует истощение водоносных горизонтов.

Основными мероприятиями по охране водных ресурсов является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос, реконструкция и строительство новых очистных сооружений.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

3.2.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранной зоны запрещено:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N2 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| - | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Вокруг водных объектов на территории поселения устанавливается береговая полоса, т.е. полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5м. Для прудов на территории сельского поселения устанавливается береговая полоса. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранных зон для рек и ручьев на территории сельского поселения составляет:

| № п/п | Наименование рек | Протяженность, км | Ширина водо-охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Упа | свыше 50 | 200 |
| 2 | р.Солова | свыше 50 | 200 |
| 3 | р. Камушки | от 10 до 50 | 100 |
| 4 | р. Сура | до 10 | 50 |
| 5 | р. Гниловка | до 10 | 50 |
| 6 | Ручьи б/н | до 10 | 50 |

Водоохранная зона для прудов и озер устанавливается равной ширине водоохраной зоны ручья.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

| - | 30м для обратного и нулевого уклона; |
| --- | --- |
| - | 40м для уклона до 3˚; |
| - | 50м для уклона 3˚ и более. |

Источниками загрязнения поверхностных водоемов на территории сельского поселения являются:

| - | неканализованное жилье и приусадебные участки; |
| --- | --- |

Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния воды поверхностных водных объектов необходимо:

| - | соблюдение границ, организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и водоемов и выполнение полного комплекса природоохранных мероприятий в водоохранных зонах в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006г. (с изменениями на 19 июля 2011 года); |
| --- | --- |
| - | восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, находящиеся в неудовлетворительном состоянии на территории сельского поселения; |
| - | запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения дачных и садово-огородных участков, выделения участков под индивидуальное строительство; |
| - | запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение на приусадебных участках, расположенных в водоохранных зонах; |
| - | развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод (подробнее см. раздел «Водоотведение»); |
| - | устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке; |

3.3. Оценка подземных вод и мероприятия по их охране

Источниками питьевой воды для значительной части населения служат родники, каптажи и колодцы, зачастую не соответствующие требованиям санитарных правил по оборудованию и санитарно-техническому состоянию по санитарно- химическим показателям.

Водозаборными сооружениями являются артезианские скважины и шахтные колодцы. Всего на территории МО Огаревское СП насчитывается 8 водозаборов.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Размеры I пояса ЗСО определяются СанПиН 2.1.4.1110-02 и составляют 50 м. Гидрогеологические заключения на источники водоснабжения отсутствуют.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

| - | Разработка гидрогеологического заключения на все источники водоснабжения, находящиеся на территории сельского поселения; |
| --- | --- |
| - | Разработка проектов ЗСО для действующих источников водоснабжения, не имеющих их, и для всех проектируемых источников централизованного водоснабжения; |
| - | Организация вокруг каждой скважины и родника зоны строгого режима – I пояса; |
| - | Строгое соблюдение правил содержания I-III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | Оборудовать водопроводы современными обеззараживающими установками; |
| - | Организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения; |
| - | Оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | Эксплуатация предприятий и животноводческих комплексов, согласно действующих строительных и санитарных норм и правил; |
| - | Предусмотреть вывоз жидких отходов на сливную станцию; |
| - | Контроль за качеством подземных вод осуществлять согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | Ликвидация всех неорганизованных стихийных свалок с дальнейшей рекультивацией и санацией территорий. |

VI.4. Оценка состояния природного комплекса

и предложения по улучшению ландшафта

4.1. Характеристика зеленого фонда

Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика сельского поселения, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система зеленых насаждений территории представлена:

| - | зелеными насаждениями общего пользования; |
| --- | --- |
| - | зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения при детских садах, школах, на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на улицах, насаждения в административных и общественных центрах; насаждения внутри жилой застройки); |
| - | зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог, кладбища); |
| - | лесами; |
| - | лугами. |

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах территории оказывают три основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах поселковых застроек); |
| --- | --- |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Площадь озелененных территорий общего пользования принята согласно нормам СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и составит и составит 109,66 га (1024 м2/чел) на расчетный срок (по норме зеленых насаждений – 12 м2/чел).

Характеристика зеленых насаждений муниципального образования

Растительность, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками, обеднением питательными веществами.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей экосистемы.

Большое значение имеют леса, расположенные в пределах МО Огаревское СП Щекинского района.

Лес, как компонент окружающей среды, тесно взаимодействуя с другими ее компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность имеет колоссальное хозяйственное и социальное значение, является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания, источником здоровья.

Предлагается проведение лесотехнических мероприятий по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, введение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории сельского поселения, с благоустройством рекреационных зон. |

4.2. Охрана животного мира

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения. Утилитарное значение животных – в их значительной хозяйственной ценности, животные нужны для непредвиденных ныне направлений исследования природы в будущем. Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация.

Охрана животных должна осуществляться через создание лесополос, сохранение островков естественной растительности среди распаханных полей, регулирование выпаса и косьбы в местах массового выплода водоплавающих, применения загонного метода уборки урожая. Благодаря системе Федеральных и областных нормативных актов осуществляется рациональное использование охотничьих животных, регулируемое сроками охот, запретами и ограничениями, позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Комплекс мероприятий по защите животного мира, в т.ч. рыбных запасов в рамках проекта генерального плана включает:

| - | мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов, растительного мира, почв и санитарной очистки территории (см. соответствующие разделы); |
| --- | --- |
| - | организация ЗСО источников водоснабжения; |
| - | организация водоохранных зон водных объектов; |
| - | ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы сельского поселения; |
| - | организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | предоставление населению информации о культуре поведения на водоемах и нормативных документах, регламентирующих осуществление любительского и спортивного рыболовства; |
| - | соблюдение требований Федерального Закона от 20.12.2004г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; |
| - | соблюдение требований постановления Правительства РФ от 13.08.1996г. №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; |
| - | соблюдение требований Федерального Закона от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире»; |
| - | соблюдение требований Федерального Закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |

VI.5. Оценка состояния и мероприятия по охране почв

5.1. Почвы.

На территории представлены почвы: серые лесные почвы; дерново-подзолистые; пойменные. Почвы плодородные, значительные площади вовлечены в сельскохозяйственное использование.

В зависимости от хозяйственного назначения выделяются следующие виды почв:

- исключительно сельскохозяйственного назначения. Эти почвы используются исключительно в полевых севооборотах, выделяются под сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, ягодные плантации. Их балл плодородия более 30. Эти почвы имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие земель с подобными почвами для других нужд возможно только в исключительных случаях и регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- сельскохозяйственного назначения. Земли с данными почвами, кадастровая стоимость которых ниже, могут использоваться для жилищного и промышленного строительства или иных несельскохозяйственных нужд. Их изъятие регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Их балл плодородия 20-30. Получение высоких урожаев на этих почвах требует дополнительных затрат на агротехнические и мелиоративные мероприятия.

Загрязнение почв

Основными источниками загрязнения почв являются предприятия, автомобильный транспорт, бытовые отходы.

На загрязнение почвы влияет обработка растений химическими средствами защиты от вредителей и сорняков. При охране почвенного покрова от дальнейшей денатурации и истощения необходимо учитывать уровень загрязнения почвы химическими веществами.

Данные ежегодных контрольных замеров и проб химического загрязнения ионами тяжелых металлов почв территории сельского поселения отсутствуют, так как систематических наблюдений не ведется.

5.2. Нарушенные территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

| - | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
| - | эрозии и дефляции почв; |
| - | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
| - | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
| - | нарушения земель горными выработками; |
| - | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

В процессе водной эрозии и дефляции почв нарушаются наиболее ценные сельскохозяйственные земли.

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Особенно страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций – автодорог, линий электропередач, газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

5.3. Проектные предложения

Для охраны почв проектом генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
| - | строительство контейнерных площадок в населенных пунктах; |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | ликвидация несанкционированных стихийных свалок; |
| - | благоустройство территорий промпредприятий; организация отвода дождевых вод; канализование; |
| - | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; |
| - - | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация); |
| - | проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | комплексное изучение состояния загрязнения почвы населенных пунктов, организация мониторинга почвы и использование данных контроля при всех видах жилищного и промышленного строительства; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв сельского поселения и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. Рекультивация территорий должна быть основана на результатах санитарно-эпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений. |

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель. С учетом характера нарушения земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего целевого использования».

Освобождение земель, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей:

| - | регламентированное рекреационное освоение территории; |
| --- | --- |
| - | обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта; |
| - | охрана наиболее ценных ландшафтов; |
| - | учет при застройке природных особенностей ландшафта; |
| - | организация рекреационных зон и зон отдыха с элементами благоустройства с учетом данных санитарно-эпидемиологической оценки почв территории поселения; |
| - | выбор резервных территорий под жилую застройку с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. |
| - | комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |

VI. 6. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К одним из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В результате постоянного длительного кумулятивного действия шума на человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и патологического состояния у человека.

Шумовой фон на территории сельского поселения формируется транспортными потоками легкового, всеми видами грузового и пассажирского автотранспорта по автодороге регионального значения «Захаровка-Советск».

Зоны шумового воздействия от автодорог определены в соответствии с классом автодорог и интенсивностью движения транспорта.

Санитарные разрывы от автодорог соблюдаются не везде.

В зону шумового дискомфорта попадает существующая жилая застройка.

Проектом предлагается:

| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений; |
| --- | --- |
| - | организация минимально допустимых санитарных разрывов от автомобильных дорог после выполнения в случае необходимости комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, ПДУ звука, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей минимально-допустимого санитарного разрыва; |
| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| - | посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
| - | устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах, в случае необходимости после выполнения замеров по шуму. |

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, расположенный вдоль выше перечисленных автодорог, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-03-2003.

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. раздел «Дорожно-транспортная инфраструктура».

ГРС

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (р.4.1.1 класс III п.28.) санитарно-защитная зона от газораспределительных станций с одоризацией газа меркаптанами до жилых зданий должна быть не менее 300 метров. На территории Муниципального образования Огаревское СП Щекинского района ГРС от магистрального газопровода не располагаются.

6.2. Электромагнитные излучения

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, радиопередающих объектов.

Согласно СП №2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и требованиям Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Согласно «Справочнику по проектированию электрических сетей» (под редакцией Д.Л. Файбисовича, 2006г.) ширина охранной зоны составляет:

| - | для ВЛ напряжением 35кВ – 38м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 19 м; |
| --- | --- |
| - | для ВЛ напряжением 110кВ – 50м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 25 м; |
| - | для ВЛ напряжением 220кВ – 64м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 32 м; |
| - | для ВЛ напряжением 500кВ – 84м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 42 м. |

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом Генплана предусматривается:

| - | устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 110; 220кв; |
| --- | --- |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | организация санитарно-защитных зон; |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы. |

VI.7. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

7.1. Кладбища

На территории МО Огаревское СП расположены 3 кладбища, все кладбища действующие.

Перечень кладбищ приводится в нижеследующей таблице:

| № п/п | Местоположение кладбища | Действующее/закрытое | Площ. Террит. м2 | % заполнения | СЗЗ, м | Соблюдение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Костомарово | действующее |  |  | 50 | соблюдается |
| 2. | д. Кресты | действующее | 150 000 | - | 50 | не соблюдается |
| 3. | д. Наумовка | действующее | 11 866 |  | 50 | не соблюдается |

Санитарно-защитная зона для сельских кладбищ принимается размером 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, IV кл. (7.1.12.).

7.2. Скотомогильники

На территории МО Огаревское СП скотомогильники отсутствуют.

VI.8. Экологическое зонирование территории

Экологическое зонирование территории муниципального образования выполнено с целью сохранения природного комплекса и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию можно разделить на следующие зоны:

|  | I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
| - | I пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | прибрежные полосы водотоков и водоемов в зависимости от характеристики прилегающих угодий и конкретных условий; |
| - | охранные зоны ЛЭП напряжением 35 - 500 кВ; |
| - | охранные зоны газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов; |
| - | памятники природы. |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016), правил устройства электроустановок, СП 36.13330.2010 Магистральные трубопроводы,, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

|  | II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
| - | зоны санитарной охраны источников водоснабжения II-III поясов; |
| - | водоохранные зоны водотоков и водоемов; |
| - | санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунально-складских объектов; |
| - | шумовые зоны от электроподстанций; |
| - | зоны специального назначения от кладбищ; |
| - | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г.; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07.01-89*; СНиП 23-03-2003; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31-10.2004.

III зона – градостроительного регулирования.

Зона включает территориальные зоны сельского поселения, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

VI.9. Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | оснащение всех существующих и сохраняемых источников вредных выбросов, расположенных на территории сельского поселения, газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| --- | --- |
| - | решение вопроса о размещении постов наблюдений за состоянием окружающей среды с учетом сложившейся обстановки по загрязнению воды, воздуха, почвы; |
| - | проведение мероприятий по охране окружающей среды на предприятиях сельского поселения для улучшения условий проживания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | выполнение проектов ревизии территорий промпредприятий для проведения плотности застройки в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*; |
| - | выполнение проектов зонирования территории предприятий по классам в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и предлагаемых планировочных решений; |
| - | определение размеров санитарно-защитных зон для всех предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* и предлагаемых технологических и планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих вещ6еств и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского, районного значения с комплексом мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии жилой застройки с последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов от автодорог (п.6.19 СНиП 2.07.01-89*); |
| - | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования расчетами и проектами санитарно-защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга; |
| - | организация санитарно-защитных зон от существующих производственных зон, предприятий, расположенных в жилой застройке и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89*; |
| - | обоснование размещения действующих объектов малого бизнеса V класса опасности по данным исследований атмосферного воздуха и измерений, физических воздействий на атмосферный воздух, полученных в рамках проведения надзорных мероприятий согласно п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
|  |  согласно очередности строительства: |
| - | посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | размещение СТО, автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0,1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.01-89*, МГСН 5.01-01; |
| - | размещение объектов на границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ; |
| - | размещение объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, согласно очередности строительства и в соответствии с требованиями п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | организация СЗЗ от проектируемых предприятий согласно действующего санитарного законодательства; |
| - | организация минимально допустимых санитарных разрывов от автомагистралей в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований, измерений на территории жилой застройки и выполнении при необходимости воздухоохранных и шумозащитных мероприятий на территории сельского поселения; |
| - | проектирование и строительство улиц с дорожным покрытием улучшенного качества; |
| - | устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах в случае необходимости после выполнения замеров по шуму; |
| - | размещение жилых и общественных зданий, образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений с соблюдением норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями п.2.12* СНиП 2.07.01-89*, СНиП 31-06-2009, СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; |
| - | вынос и перепрофилирование жилых домов, распложенных в санитарно-защитных зонах производственных зон, отдельно расположенных объектов (см. таблицу №2) в случае необходимости (п.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция) согласно расчетов и проектов СЗЗ; |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов сельского поселения по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра сельского поселения; |
| - | организация водоохранных зон, прибрежных защитных полос от водных объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ от 3.06.2006г. № 74-ФЗ; |
| - | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | организация береговой полосы водных объектов общего пользования шириной 20м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км; |
| - | организация береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км, шириной 5м; |
| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в порядке, установленном Правительством Российской федерации. |
| - | строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; |
| - | обеспечение эффективно очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, участков под индивидуальное строительство; |
| - | устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных объектов; |
| - | запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов; |
| - | выполнение проектов на зоны санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения; |
| - | организация I, II, III поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения согласно согласованным проектам; |
| - | соблюдение комплекса режимных мероприятий в I, II, III поясах ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории сельского поселения, с благоустройством рекреационных зон; |
| - | размещение территорий, предназначенных для отдыха и купания детей (пляж) согласно СанПиН 2.4.4.1204-03; |
| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| - | ликвидация всех несанкционированных стихийных свалок ТБО; |
| - | проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок ТБО на основании результатов изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга; |
| - | благоустройство территорий промпредприятий; |
| - | организация санитарно-защитных зон от электроподстанции; |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы; |
| - | вынос огородов из санитарно-защитных зон кладбищ; |
| - | организация от кладбищ санитарно-защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением; |
| - | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279-03, рекомендаций о порядке похорон и содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004; |
| - | организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | вывоз жидких отходов от неканализованной застройки на специально предусмотренную сливную станцию; |
| - | организация содержания мест массового скопления людей в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории сельского поселения; |
| - | строительство согласно проекту специально оборудованной площадки под снегохранилище с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки и ливневой канализацией; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*; |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек; |
| - | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | при организации природных и сельских зон отдыха необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |
| - | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям; |
| - | соблюдение требований постановления Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи». |

ГЛАВА VII

Инженерно-технические мероприятия

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

По территории муниципального образования проходит автомагистраль Москва-Крым (М-2, Е-4), дорога регионального значения «Захаровка-Советск», ведомственная автодорога «Огаревка - Большая Мостовая», автодорога «Щекино-Липки-Киреевск» (регионального значения); железнодорожная магистраль Москва-Симферополь (филиал ОАО «РЖД»), автодороги местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам.

Все перечисленные автомагистрали и автодороги являются зонами повышенной опасности, в связи с большим количеством автотранспорта и перевозимого им груза, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций на территории МО Огаревское СП.

По территории МО Огаревское сельское поселение проходит магистральный нефтепродуктопровод «Рязань - Тула - Орел» и проложены многочисленные сети инженерных коммуникаций, аварии на которых также могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций.

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-ФЗ), нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, входящие в компетенцию МЧС России, с учетом:

| - | ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»; |
| --- | --- |
| - | ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.11-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения»; |
| - | ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.09-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.10-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»; |
| - | СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; |
| - | СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; |
| - | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; |

Координирующими органами территориальной подсистемы являются соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, местного и объектового уровней.

Основными задачами разработки раздела являются:

| - | анализ источников природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории МО Огаревское СП Щекинского района; |
| --- | --- |
| - | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-экономических последствий; |
| - | мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| - | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей. |

VII.1. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории МО Огаревское СП выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К ним относятся:

| - | Опасности природного характера: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | опасные метеорологические явления и процессы; |
|  | - | Подтопление территории паводковыми водами рек; |
|  | - | Эрозионные и оползневые процессы на склонах; |
|  | - | природные пожары; |
| - | Опасные техногенные объекты: |  |
|  | - | пожаровзрывоопасные объекты; |
|  | - | биологически опасные объекты. |

1.1. Характеристика опасных природных явлений

1.1.1. Опасные метеорологические явления

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Тульской области, являются:

| - | грозы; |
| --- | --- |
| - | сильные морозы; |
| - | ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; |
| - | снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; |
| - | град с диаметром частиц более 20 мм; |
| - | гололед с толщиной отложений более 20 мм; |
| - | сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более. |

1.1.2. Опасные геологические и гидрологические процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим процессам относят следующее:

| - | затопление территории паводковыми водами; |
| --- | --- |
| - | речная эрозия; |
| - | эрозионные процессы на склонах; |
| - | оврагообразование; |
| - | подтопление территории грунтовыми водами. |

В проекте предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Геоморфология

Защита от затопления паводковыми водами

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой территории или ее обвалованием.

В случае возникновения необходимости строительства на затопляемой территории, необходимо предусматривать подсыпку территории. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На последующих этапах проектирования отметку затопления 1% паводком, а также отметку подсыпки необходимо уточнить на основании гидрологических изысканий.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия

Неблагоприятным фактором для строительства является сеть разветвленных и глубоких оврагов.

При проектировании и застройке на прибровочной территории необходимо выполнить расчет устойчивости склона и определить линию приближения застройки к бровке склона (на последующих этапах проектирования) на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

На склонах и прибровочных участках необходимо выполнить комплекс противооползневых работ. В состав противооползневых мероприятий входят: устройство прибровочных дорожек, отведение поверхностной воды по лоткам и закрытым водостокам, каптаж родников и дренаж грунтовых вод.

Проведение агромелиоративных мероприятий на склонах и присклоновой территории приведет к уменьшению эрозионных процессов.

Проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на территориях, подверженных оползневому и эрозионному процессам, необходимо вести в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», «Инструкцией по проектированию защиты от оползней населенных пунктов, зданий и сооружений».

На склонах и прибровочной части рекомендуется избегать трассировки водопровода, канализации и теплотрасс. При необходимости такой трассировки, конструкция водопроводящих коммуникаций должна полностью исключать вероятность утечек, сбросов воды на склон. Все водопроводящие коммуникации должны укладываться в футлярах «труба в трубе».

Непосредственно на оползневом склоне трассировку всех инженерных коммуникаций следует выполнять по межоползневым гребням и устойчивым террасам.

Вдоль верхних бровок склонов, как на прибровочных частях плато, так и на террасах и бермах, необходимо предусматривать дороги с усовершенствованным покрытием односкатного (в сторону плато) профиля и с защитой оползневого склона от поверхностного стока в виде приподнятого тротуара односкатного (в сторону дороги) профиля или нагорного лотка.

Дороги, выходящие своими торцами к оползневому склону и с уклонами в его сторону, должны иметь поперечные лотки – перехватчики стока.

На склонах и присклоновых территориях, в местах активного проявления экзогенных процессов, строительство зданий и инженерных сооружений не допускается. Также не допускается освоение земель под сады и огороды, требующие регулярной поливки и систематического рыхления почвы, устройство моек автомобилей, бассейнов, фонтанов, пожарных резервуаров и т.д.

На потенциально оползневых территориях строительство возможно только после завершения профилактических противооползневых работ, гарантирующих общую и местную устойчивость застраиваемого склона.

Мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов

Для устранения просадочных свойств грунтов в основании зданий и сооружений необходимо предусматривать водозащитные и конструктивные мероприятия (в зависимости от типа просадки грунтов):

| - | в пределах деформируемой зоны или ее части, уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками, устройство грунтовых подушек; |
| --- | --- |
| - | прорезка просадочных грунтов основания фундаментами из свай; |
| - | вертикальная планировка участка, качественное заполнение пазух котлованов и траншей; |
| - | устройство водонесущих коммуникаций, исключающих утечки; |
| - | повышение прочности зданий и сооружений. |

Природные пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

На территории МО Огаревское СП к природным пожарам относятся лесные пожары.

Лесные пожары – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01. Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром считается лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (древостоя). Низовой пожар – это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке древостоя, подлеску и подросту. Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения экономического ущерба, но и для населения.

Сохранение лесов от повреждения и уничтожения огнем является одной из главных задач лесного хозяйства Щекинского района. Недостаточное внимание к охране лесов от пожаров может привести к гибели лесных насаждений, уменьшению биологической продуктивности лесов из-за разрушения коренных мест произрастания и замещения коренных типов леса вторичными лесами, усилению вспышек массового размножения насекомых - вредителей леса, возникновению негативных экологических последствий.

Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение оперативного обнаружения и тушение пожара силами наземной и авиационной охраны лесов, материально-техническое оснащение лесопожарной охраны, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы предупреждения лесных пожаров.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним из трех основных способов:

| - | наземная охрана (обнаружение и тушение пожаров наземными силами и средствами); |
| --- | --- |
| - | наземная охрана в сочетании с авиапатрулированием (обнаружение пожара силами авиации, тушение – наземными силами и средствами); |
| - | авиационная охрана (обнаружение пожара силами авиации, доставка сил и средств с помощью авиации). |

Основным мероприятием по предупреждению лесных пожаров является ведение мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и ЧЛС.

Исходными данными для прогнозирования появления источника поражающих факторов - возникновения лесного пожара служат:

| - | класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды; |
| --- | --- |
| - | местоположение и площадь участков лесного фонда I-III классов пожарной опасности и/или участков разных классов пожарной опасности, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня; |
| - | данные о рельефе местности; |
| - | наличие потенциальных источников огня в перечисленных участках лесного фонда, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня, данные о грозовой деятельности; |
| - | результаты ретроспективного анализа распределения пожаров во времени (число пожаров по годам, месяцам, декадам, дням, часам суток) и по территории (лесным кварталам, лесничествам) рассматриваемого района, за последние 10 лет. |

Мониторинг лесных пожаров, лесопожарный мониторинг - это система наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесу по условиям погоды, состоянием лесных горючих материалов, источниками огня и лесными пожарами с целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и (или) снижению ущерба от них.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

| - | малоснежная зима, длительный бездождевой период (15-20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классами пожарной опасности; |
| --- | --- |
| - | длительный период с IV, V классами пожарной опасности, атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона; |
| - | наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды. |

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, в лесах на территории муниципального образования запрещается:

| - | разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; |
| --- | --- |
| - | бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; |
| - | употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; |
| - | оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; |
| - | заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. |

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

| - | противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; |
| --- | --- |
| - | создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; |
| - | мониторинг пожарной опасности в лесах; |
| - | разработка планов тушения лесных пожаров; |
| - | тушение лесных пожаров; |
| - | иные меры пожарной безопасности в лесах. |

Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных остатков в лесу запрещаются.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

| - | места для сжигания мусора (котлованы или площадки) будут отводиться на расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 50 метров от стен лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; |
| --- | --- |
| - | территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) будет очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов, окаймлена двумя минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая с расстоянием между ними 5 метров. |

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии электропередачи, связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного сезона содержать просеки, по которым проходят эти линии, в безопасном в пожарном отношении состоянии и окапывать в сухих местах деревянные мачты и столбы таких линий.

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении трубопроводы, обязаны:

| - | содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в безопасном в пожарном отношении состоянии; |
| --- | --- |
| - | устраивать через каждые 5-7 километров трубопроводов переезды для противопожарной техники; |
| - | прокладывать минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг колодцев на трубопроводах. |

Реализация комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов включает:

| - | прокладку просек и противопожарных разрывов, служащих для остановки продвижения кромки низовых пожаров, а также опорными линиями при тушении пожаров и транспортными путями, облегчающими наземную охрану лесов от пожаров; |
| --- | --- |
| - | устройство минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра; |
| - | строительство дорог противопожарного назначения. |

Наиболее эффективным противопожарным мероприятием является устройство минерализованных полос в насаждениях I-II классов пожарной опасности вдоль трасс дорог, по границам сельхозугодий, где допускаются сельхозпалы.

Работы по строительству дорог противопожарного назначения заключаются в корчевке пней, расчистке и выравнивании проезжей части, строительстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. Все местные дороги должны строиться таким образом, чтобы они одновременно служили преградами распространения возможных низовых пожаров и опорными линиями при локализации действующих очагов.

Необходимо проводить подготовку естественных водных источников, которая заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для забора воды пожарными помпами и автоцистернами, а в необходимых случаях также в углублении водоемов и создании запруд. Запас воды в водоеме для эффективного тушения лесных пожаров должен быть не менее 100м3.

1.2. Характеристика опасных техногенных объектов

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» потенциально-опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на территории МО Огаревское СП являются:

| - | пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации; |
| --- | --- |
| - | биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами; |

Техногенные чрезвычайные ситуации – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

В результате техногенной чрезвычайной ситуации образуется зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. Размеры зоны возможного заражения зависят от наименования и объема потенциально опасных веществ.

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаровзрывоопасным объектам на территории МО Огаревское СП относятся предприятия, в производстве которых используются имеющие высокую степень возгораемости вещества. Это:

| - | при повреждении наружного распределительного газопровода местного значения; |
| --- | --- |
| - | на магистральном газопроводе. |

Аварии на газопроводе могут привести к образованию зон ЧС. В целях исключения несчастных случаев при повреждении трубопроводов, транспортирующих газ, нефть устанавливаются охранные зоны. Параметры охранных зон устанавливаются в соответствии с нормами проектирования. Размер зоны возможного охвата пожаром принят в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет для газопроводов в зависимости от диаметра составляет от 150 до 350 метров.

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

| - | участки газопроводов на узлах подключения; |
| --- | --- |
| - | участки, проходящие вблизи населенных пунктов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительств, пересечения с автомобильными дорогами), а также в местах прохождения газопроводов по сельхозугодиям. |

Опасности могут быть:

| - | природного характера - сильные морозы, карст; |
| --- | --- |
| - | техногенного характера - аварии при транспортировке природного газа; |
| - | террористического и криминального характера - газопроводов, хищение запорной арматуры, самопроизвольная перестановка или саморемонт газового оборудования. |

Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-опасных объектах являются:

| - | нарушение и невыполнение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами, неосторожное обращение с огнем; |
| --- | --- |
| - | отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; |
| - | неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства; |
| - | нарушение правил проведения огневых работ; |
| - | снижение уровня поднадзорности некоторых объектов и производств, нарушение технологической дисциплины. |

При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие явления:

| - | неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы); |
| --- | --- |
| - | образование облаков топливно-воздушных смесей, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров; |
| - | взрывы трубопроводов, сосудов с перегретой жидкостью (прежде всего, резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля; |
| - | образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций. |

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению аварий на пожаро-взрывоопасных объектах включают:

| - | оснащение пожаровзрывоопасных объектов средствами взрывопожаро-предупреждения; |
| --- | --- |
| - | замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более современные; |
| - | проведение своевременного и качественного ремонта оборудования; |
| - | разработку системы контроля, управления, автоматической противоаварийной защиты технологических процессов и дежурно-диспетчерской службы предприятий. |

Глава VIII

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

В настоящее время на территории МО Огаревское СП существующих пожарных депо не имеется. Проектом предусматривается пожаротушение за счет техники пожарной части №31 расположенного по адресу: г. Щекино, ул. Лукашина, д.18б.

Для проверки правильности расположения пожарного депо определяется максимально допустимое расстояние, т.е. наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар. Определение максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» по формуле:

l1 = Vсл х (Т2 –Т1)

60

где l1 - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов – состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.);

Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых зданий.

Проверка правильности расположения пожарных депо выполнялась графическим методом определения областей пересечения пространственных зон согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Все населенные пункты (объекты возможного пожара) расположены от существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 30,0км.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории МО Огаревское предусматривается с соблюдением расстояния от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 метров.

Проектом предусматривается соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках не менее 12м. При условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом предусматривается соблюдение минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

В соответствии со статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» все запроектированные здания МО Огаревское СП по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

| - | Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа; б) Ф1.2 - гостиницы; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
| - | Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; |
| - | Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; |
| - | Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 – производственные здания. |

Соблюдение противопожарных требований при размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, предусматривает выполнение наземного покрытия, выполненного из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, среднеэтажной многоквартирной жилой застройки должны составлять не менее 50 метров.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение на проектируемой территории см. в разделе водоснабжение:

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается от пожарных гидрантов, из пожарных резервуаров и водоемов. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений.

На рассматриваемой территории МО Огаревское СП существующие противопожарные водоемы предусматривается расчистить на I очередь и обустроить для целей пожаротушения. Состояние противопожарных водоемов на территории МО Огаревское СП приведены в таблице VIII.1.

Таблица VIII.1.

| № п/п | Место расположения | Наименование (озеро, пруд, пожарный водоем) | Площадь, га | Состояние водоема | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Восточная часть д. Сатинка | р.Упа | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Северо-Восточная часть Харино | р.Упа | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Юго-восточная часть д. Заречье | р.Упа | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Юго-восточная часть д. Горячкино | Озеро | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Северо-восточная часть с. Костомарово | Озеро | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Южная часть п. Красный | Озеро | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Северная часть д. Хмелевец-Крюково | Озеро | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Центральная часть д. Малые Озерки | Озеро | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Северная часть д. Нижние Суры | Озеро | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Юго-западная часть д. Гремячий Колодезь | р. Солова | - | Удовл | Строительство подъезда |
|  | Центральная часть д. Новые Выселки, д. Старые Выселки | Пруд | - | Удовл | Строительство подъезда |

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования в других населенных пунктах предусмотрены противопожарные водоемы вместимостью не менее 25 м3 (согласно требованиям при числе участков до 300) с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории МО Огаревское СП проектом предусматривается:

| - | соблюдение противопожарных требований к размещению зданий производственного назначения и АЗС; |
| --- | --- |
| - | создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; |
| - | обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, общеобразовательных учреждений; |
| - | обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6м; |
| - | организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах размером не менее чем 15x15 метров с соблюдением максимальной протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; |
| - | обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в соответствии со ст. 69 №123-ФЗ; |
| - | соблюдение противопожарного расстояния от границ застройки до лесных массивов - не менее 15 метров (50 метров); |
| - | планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров; |
| - | соблюдение жителями сельского поселения требований пожарной безопасности (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления); |
| - | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. |

Обеспечение безопасности населения

Мероприятия разработаны с учетом требований ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Оповещение и информирование населения МО Огаревское СП об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на органы местного самоуправления, использующих систему централизованного оповещения области, каналы связи Министерства связи Российской Федерации, радиотрансляционную сеть и телевизионное вещание, включая и коммерческие телерадиокомпании, ведомственные сети связи, локальные системы оповещения потенциально опасных объектов (Положение о системах оповещения населения – приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376).

При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах ответственность за организацию оповещения рабочих и служащих этих объектов и населения возлагается на руководителей, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты.

Для оповещения населения предусматривается установка сирен С-40. Зоны действия локальных систем оповещения определяются нормативными актами Российской Федерации и обеспечивают оповещение на расстоянии 500 м. Установка сирен предусматривается во всех населенных пунктах МО Огаревское СП и учреждениях отдыха.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения предусматривается строительство резервуаров в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека. Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500м.

Проведение необходимых расчетов, порядок и методика определения, определяющие конкретный перечень мероприятий обеспечивающие выполнение поставленной цели:

| - | анализ представленной технической и проектной документации с целью идентификации составляющих объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенных пунктов или производственных; |
| --- | --- |
| - | проверку соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах установленным требованиям; |
| - | обоснование и согласование с органами исполнительной власти населенного пункта или собственником(ми) производственного объекта целей выезда дежурного караула пожарной охраны на пожар; |
| - | определение параметров систем противопожарной защиты объектов предполагаемого пожара; |
| - | выбор наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах; |
| - | выбор вида горючего вещества или материала в помещении наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара и т.д. должен проводиться на следующей стадии проектирования, при разработке проектов планировки территории. |

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10