| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Щекинский район |  |
| Собрание представителей |  |
| Решение |  |
| от 13 июля 2018 года | № 69/606 |

Об утверждении Генерального плана  муниципального образования Ломинцевское Щекинского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щекинский район, учитывая итоговые документы публичных слушаний от 20.06.2018 г., Собрание представителей муниципального образования Щекинский район РЕШИЛО:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования Ломинцевское Щекинского района в составе:

1.1. Положение о территориальном планировании (приложение 1).

1.2. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) входящих в состав поселения (приложение 2).

1.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (приложение 3).

1.4. Карта функциональных зон (приложение 4).

1.5. Материалы по обоснованию генерального плана (приложение 5).

1.6. Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения (приложение 6).

1.7. Карта зон с особыми условиями использования территорий (приложение 7).

1.8. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  (приложение 8).

2. Опубликовать настоящие решение в средствах массовой информации – информационном бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Щекинского района Е.В. Рыбальченко

Приложение 1

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования Щекинский район Тульской области | Муниципальный контракт №0166300001017000029-0015588-01 от 5 мая 2017 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛОМИНЦЕВСКОЕ

Щекинского района Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования Щекинский район Тульской области | Муниципальный контракт №0166300001017000029-0015588-01 от 5 мая 2017 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛОМИНЦЕВСКОЕ

Щекинского района Тульской области

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2017 г.

# Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план МО Ломинцевское Щекинского района (МО Ломинцевское) Тульской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий МО Ломинцевское в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Тульской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тульской области, уставом МО Ломинцевское.

Генеральный план разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Администрации муниципального образования Щекинский район в соответствии с муниципальным контрактом №0166300001017000029-0015588-01 от 5 мая 2017 года.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2017 г.;

- 1 очередь – до 2027 г.;

- расчетный срок – 2042 г.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект генерального плана должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Тульской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004, с посл. изм. и доп.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001, с посл. изм. и доп.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006, с посл. изм. и доп.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ от 18.10.2007, с посл. изм. и доп.);

- Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»;

- Закон Тульской области от 01.04.2014 № 2088-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования Щекинский район Тульской области и о внесении изменений в закон тульской области "О переименовании муниципального образования "г. Щекино и Щекинский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории муниципального образования Щекинский район Тульской области"

- Закон Тульской области «Об административно-территориальном устройстве Тульской области» № 954-ЗТО от 27.12.2007 (ред. от 18.12.2008)

- Постановление Правительства Тульской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Тульской области» (№ 492 от 24.07.2013, с посл. изм. и доп.);

2. Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823) (ред. от 01.11.2011);

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 108/ГС);

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (с посл. изм. и доп.);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 19.01.2017 № 793«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» и др.

Авторский коллектив проекта:

Базанова Т.Ю. генеральный директор;

Колодезная М.А. заместитель генерального директора;

Дорохина О.А. начальник организационно-правового отдела;

Поляков В.А. начальник архитектурно-планировочного отдела;

Бедринцева Е.Н. инженер-картограф;

Солдатова О.С. архитектор;

Катаев А.С. экономист градостроительства

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

ГРП газораспределительный пункт

МБОУ муниципальное бюджетное образовательное учреждение

МБДОУ муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МО муниципальное образование

СОШ средняя общеобразовательная школа

СТП схема территориального планирования

д. деревня

пос. поселок

с. село

# 1. Прогноз развития территории

## 1.1 Предпосылки развития территории муниципального образования

Главными факторами дальнейшего развития территории МО Ломинцевское являются:

- выгодное экономико-географическое положение;

- производственный и кадровый потенциал;

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса МО Ломинцевское за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. Отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;

2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и потребности МО Ломинцевское – устойчивая основа сельского хозяйства.

## 1.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в поселении, прослеживаются в таблицах, представленных 2-м томе «Материалы по обоснованию».

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2042 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения МО Ломинцевское невозможно, так как не проводились соответствующие исследования.

Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа динамики населения поселения за различные периоды при возможном изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.

Дальнейшее развитие функции производителя промышленной продукции, функции транспортного узла, рекреационной функции могут привести к механическому притоку числа жителей поселения и значительному изменению структуры занятости населения в сторону увеличения производительной и обслуживающей групп, и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

Успешная реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение МО Ломинцевское повысить уровень и качества жизни населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения.

- Таблица 1.1

Динамика изменения численности населения МО Ломинцевское (2013-2017 гг., данные на начало года), чел.

| Населенные пункты | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО Ломинцевское | 6764 | 6679 | 6621 | 6551 | 6559 |

Рассматривая демографические проблемы МО Ломинцевское, надо признать, что поселение развивается без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2017 г. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.)t, (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

При расчете прогнозной численности МО Ломинцевское учитывались следующие моменты:

1. Демографические процессы, происходящие в МО Ломинцевское, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов. Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

2. Целесообразно учитывать в генеральном плане МО Ломинцевское наличие населения «второго жилья» как специфическую «демографическую нагрузку» на инфраструктуру поселения.

3. В период до 2027 года сохранится тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

1) пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. В качестве пессимистического прогноза взят прирост в размере 5 человек. (Кобщ.пр.=-0,0008). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2027=6559* (1-0,0007)10=6513 чел.

S2042=6559*(1-0,0007)25=6444 чел.

2) оптимистический. В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере 3 чел. в год (Кобщ.пр.=0,0032). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2027=6559*(1+0,0004)10=6585 чел.

S2042=6559*(1+0,0004)25= 6624.

Для оценки потребности МО Ломинцевское в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:

- к 2027 году – 6585 чел. (прирост на 26 чел. или 0,4% по сравнению с началом 2017 г.).

- к 2042 году – 6624 чел. (прирост на 65 чел. или 0,9% по сравнению с началом 2017 г.).

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации МО Ломинцевское, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно определить население МО Ломинцевское в целом:

- население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 6559 чел. (на начало 2017 г.);

- население проектное, в предусмотренной застройке 6624 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций городского поселения.

## 1.3 Прогноз развития экономики муниципального образования

Главная цель градостроительной политики МО Ломинцевское – привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития территории, повышения эффективности развития промышленного сектора экономики, для развития социальной инфраструктуры, путем повышения комфортности проживания населения и его уровня жизни.

Основные задачи:

- обновление и модернизация производственных мощностей;

- внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- укрепление материальной базы просвещения, здравоохранения, культуры и коммунального хозяйства;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона.

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально-экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также «эффективных» инвесторов для реализации хозяйственных новаций.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса МО Ломинцевское определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:

- сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;

- демографический потенциал, условия его «удержания» на территории муниципального образования, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;

- необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения должно стать совершенствование и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Первоочередными направлениями в развитии экономики МО Ломинцевское, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции.

# 2. Формирование целей территориального планирования

1. Главная цель территориального планирования МО Ломинцевское пространственная организация территории в целях обеспечения устойчивого развития территории.

2. Цели территориального планирования:

- развитие МО Ломинцевское в рамках Щекинского района

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Задачами территориального планирования являются:

- прогнозирование численности населения городского поселения на расчетный срок;

- поиск территориальных ресурсов развития населенных пунктов городского поселения, в том числе и за пределами их существующих границ;

- стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством;

- привлечение инвестиций на пустующие и новые производственные площадки;

- оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;

- оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;

- новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- формирование и реконструкция рекреационных территорий;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ.

По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Тульской области.

# 3. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

## 3.1 Развитие планировочной структуры муниципального образования

### 3.1.1 Установление границ населённых пунктов

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория МО Ломинцевское – 7020,17 га.

Площадь населенного пункта п. Рудный увеличивается на 8,2 га и составляет 36 га.

Площадь населенного пункта п. Казначеевский увеличивается на 8,93 га и составляет 12,55 га.

Площадь населенного пункта п. Мостовский увеличивается на 6,3 га и составляет 13,5 га.

Площадь населенного пункта п. Октябрьский увеличивается на 4,66 га и составляет 43,66 га.

Площадь населенного пункта п. Шахты 25 увеличивается на 4,83 га и составляет 8,5 га.

### 3.1.2 Приоритеты в развитии территорий поселения

Определение приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

1. Формирование в пос. Ломинцевский развитого центра МО Ломинцевское;

2. Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий в населенных пунктах поселения:

- упорядочение и дополнение кварталов жилой застройки;

- увеличение зон жилой застройки.

3. Упорядочение и развитие производственных зон муниципального образования:

- расширение производственных мощностей действующих предприятий;

- формирование проектных производственных площадок;

- проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от предприятий.

4. Формирование рекреационных территорий:

- отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон;

- устройство рекреационной зоны в водоохранных зонах водных объектов

5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон для объектов историко-культурного наследия.

7. Совершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- развитие системы общественного транспорта.

8. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

- реконструкция и развитие существующих инженерных сетей с заменой изношенных участков;

- обеспечение инженерной инфраструктурой новых объектов жилищного строительства;

- проведение инженерных мероприятий по защите территорий от подтопления.

9. Упорядочение и развитие зон специального назначения:

- содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон производственных объектов;

- ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

### 3.1.3 Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях муниципального образования (т.е. путем дополнений к существующей застройке).

На свободных территориях в МО Ломинцевское предусматривается одним видом нового жилищного строительства (застройка индивидуальными жилыми домами), а также комплексное развитие промышленных и коммунальных территорий, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. При этом следует обеспечивать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов поселения, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.

- развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности

### 3.1.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды муниципального образования.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- зоны производственного использования;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения

- зоны специального использования.

Изменение площадей функциональных зон МО Ломинцевское представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Изменение площадей функциональных зон населенных пунктов МО Ломинцевское, га

| Населенные пункты | Жилая зона |  | Общественно-деловая зона |  | Зона сельскохозяйственного использования |  | Зона специального использования |  | Зона рекреационного назначения |  | Зона производственного использования |  | Зона инженерной и транспортной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект | Сущ. | Проект | Сущ. | Проект | Сущ. | Проект | Суш. | Проект |
| п. Ломинцевский | 51,75 | - | 8,85 | - | 38,08 | - | -- | - | 0,44 | 3,78 | 1,23 | - | 5,42 | - |
| д. Большая Кожуховка | 22,53 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| д. Гора Услань | 20,45 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |  | -- | - |
| д. Городна | 45,59 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | 0,44 | - | -- | - |
| д. Деминка | 26,37 | -- | 0,84 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| с.п. Дома Промкомбината | 1,54 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Залесный | 2,59 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Казначеевский | 3,22 | 8,93 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| д. Косое | 10,32 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| с. Ломинцево | 37,02 | -- | 1,59 | - | - | - | 0,95 | - | - | - | - | - | -- | - |
| д. Малая Кожуховка | 6,37 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Мостовской | 5,64 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| с. Мясоедово | 58,37 | -- | 0,05 | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Маевка | 1,04 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Октябрьский | 30,4 | -4,7 | 0,18 | - | 1,15 | - | -- | - | - | 5,44 | - | - | 0,18 | - |
| д. Панарино | 32,11 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| д. Подиваньково | 42,9 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | 3,54 | - | - | 2,73 | - |
| п. Рудный | 24,95 | 8,18 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| д. Смирное | 23,33 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| д. Соломасово | 10,87 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Социалистический | 46,43 | - | 2,47 | - | 2,64 | - | 21,99 | - | - | 11,27 | - | - | 0,23 | - |
| д. Старая Колпна | 60,07 | -- | 0,02 | - | 1,05 | - | -- | - | - | - | - | - | 0,30 | - |
| д. Усть-Колпна | 23,26 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Шахты-20 | 12,41 | -- | 0,40 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | 3,84 | - | 1,41 | - |
| п. Шахты-21 | 7,84 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Шахты-22 | 6,95 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | 0,01 | - |
| п. Шахты-24 | 10,93 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Шахты-25 | 2,82 | -- | 0,08 | - | - | - | -- | - | - | - | - | 4,83 | -- | - |
| д. Шевелевка | 103,93 | - | 1,15 | - | 10,88 | - | -- | - | - | 4,81 | 1,34 | - | 1,34 | - |
| д. Щекино | 28,14 | -- | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - |
| Всего | 760,14 | 21,81 | 15,63 | - | 53,84 | - | 24,74 | - | 0,44 | 28,84 | 6,85 | 4,83 | 11,62 | - |
| Итого | 781,95 |  | 15,63 |  | 53,84 |  | 24,74 |  | 29,28 |  | 11,68 |  | 11,62 |  |

#### 3.1.4.1 Жилые зоны

В предложениях по генеральному плану в МО Ломинцевское выделены новые зоны жилой застройки.

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населённого пункта.

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- соответствие показателя обеспеченности не менее 37 м2 общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду сельского поселения, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- освоение новых площадок под жилищное строительство;

- наращивание темпов строительства жилья за счет развития жилой застройки;

- обустройство жилых домов инженерной инфраструктурой;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- поддержка стремления граждан сельского поселения строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основные параметры жилых зон:

Тип застройки – индивидуальная жилая застройка

Площадь участка – около 10 соток.

Этажность – до 3 этажей, включая мансардный этаж.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ по последующими изменениями и дополнениями).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Для обеспечения защиты жилой застройки, находящейся в санитарно-защитной зоне предприятий, рекомендуется создание защитных экранов.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового обслуживания.

Жилые зоны МО Ломинцевское увеличиваются на 21,81 га, и составляют около 781,95 га.

#### 3.1.4.2 Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые зоны в МО Ломинцевское принимаются в существующей площади 15,63 га

#### 3.1.4.3 Зоны производственного использования

В зонах производственного использования допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению их исторического облика.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м – 60%;

от 300 до 1000 м – 50%;

от 1000 до 3000 м – 40%;

свыше 3000 м – 20%.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

Необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

При формировании производственных зон поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Зоны производственного использования в МО Ломинцевское увеличиваются на 4,83 га, и составляют около 11,68 га.

#### 3.1.4.4 Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В данных зонах максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей сельского хозяйства.

Зоны сельскохозяйственного использования в МО Ломинцевское принимаются в существующей площади 53,84 га

#### 3.1.4.5 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур в МО Ломинцевское принимаются в существующей площади 11,62 га

#### 3.1.4.6. Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя парки, скверы, бульвары.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На озелененных территориях сельского поселения запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

Рекреационные зоны в МО Ломинцевское увеличиваются на 28,84 га, и составляют около 29,28 га.

#### 3.1.4.7 Зоны специального использования

В состав зон специального использования могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зоны специального назначения в МО Ломинцевское принимаются в существующей площади 24,74 га.

## 3.2 Жилищное строительство

### 3.2.1 Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

1. Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети, озеленение территорий, устройство спортивных и детских площадок.

2. Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, организация торговых и обслуживающих зон.

3. Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

4. Индивидуальный подход к реконструкции и застройке населённого пункта, переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

5. Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон, переход к более мягкому масштабу застройки.

6. Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2015 г. обеспеченность жилой площадью населения МО Ломинцевское составляла 21 м2/чел. Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные региональными нормативами, на местном уровне могут быть скорректированы в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

Учитывая вышеизложенное, необходимая обеспеченность жилой площадью принимается в размере:

- 21 м2/чел – на 1 очередь (до 2027 г.);

- 21 м2/чел. – на расчетный срок (до 2042 г.).

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в МО Ломинцевское должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – размещению районного центра в поселении и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей поселения и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со среднеобластным. Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – можно только в случае ввода в эксплуатацию новой жилой застройки (индивидуальной).

При прогнозируемом количестве населения в поселении (6585 чел. на 1 очередь 2027 г. и 6624 чел. на расчетный срок 2042 год) достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 139104 м2 к 2042 году. Учитывая современное состояние жилого фонда (138100м2) это потребует прироста за 25 лет в среднем в год 40,1 м2.

По отдельным этапам проекта этот показатель дифференцируется следующим образом (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Планируемое увеличение жилого фонда МО Ломинцевское, м2

| Этапы проекта | Число лет | В среднем за год | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства – до 2027 г. | 10 | 18,5 | 185 |
| II-я очередь строительства –2027-2042гг. | 15 | 54,6 | 819 |
| Расчетный срок – до 2042 г. | 25 | 40,1 | 1004 |

Если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых;

- реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- реализация инвестиционной программы и, как следствие, приток населения.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить насколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

### 3.2.2 Площадки жилищного строительства

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.

Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше территориях приведены в разделе 3.1.4.1 «Жилые зоны».

## 3.3 Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования.

Статус МО Ломинцевское обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие социальной функции, решающей задачи совершенствования сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для городских поселений.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, близость к районному центру, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь, на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития поселения характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общего значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

### 3.3.1 Учреждения образования

#### 3.3.1.1 Детские дошкольные учреждения

В пределах МО Ломинцевское располагается четыре детских дошкольное учреждений:

- МДОУ Детский сад № 44 пос. Ломинцевский ул Центральная 11

- МДОУ Детский сад № 45 пос. Ломинцевский ул Центральная ТЖРУ 5

- МДОУ Детский сад № 60 п. Социалистический, ул. Шахтерская, 15

- Филиал МДОУ Детский сад комбинированного типа № 27 д. Шевелевка, ул. Центральная

Численность обучающихся на 2016 год составляет по данным статистики 138 чел. Вместимость детских садов составляет 140 мест. Коэффициент загрузки 98%.

Проектом не предусмотрено строительство новых детских дошкольных учреждений на территории МО Ломинцевское

#### 3.3.1.2 Общеобразовательные школы

На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается некоторое увеличение детей школьного возраста.

По состоянию на 2017 год образовательная сеть МО Ломинцевское представлена следующими общеобразовательными учреждениями:

- МОУ Ломинцевская СШ № 22 им. Героя Советского Союза В.Г. Серегина пос. Ломинцевский ул. Центральная 6

- МОУ Социалистическая СШ № 18 пос. Социалистический ул. Трудовая 8

Численность обучающихся на 2016 год составляет по данным статистики 235 чел. Вместимость школ составляет 700 мест. Коэффициент загрузки 33,5%.

Существующая вместимость школы сельского поселения обеспечивает 100%-ный охват детей средним образованием.

Проектом не предусмотрено строительство новых общеобразовательных школ на территории МО Ломинцевское

### 3.3.2 Учреждения здравоохранения

Услуги здравоохранения в МО Ломинцевское оказывают:

- ГУЗ «Тульский областной хоспис» п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, 9

- Филиал ГУЗ «ЩРБ» Ломинцевская амбулатория п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, 9

- Фельдшерский здравпункт с. Мясоедово

Проектом не предусмотрено строительство новых учреждений здравоохранения на территории МО Ломинцевское.

### 3.3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на конец 2015 года на территории МО Ломинцевское находится:

- Спортзал п. Ломинцевский, ул. Луговая, 17

Проектом не предусматривается строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов в МО Ломинцевское

### 3.3.4 Учреждения культуры и искусства

В сфере культуры и искусства в МО Ломинцевское функционирует:

- МКУ «Ломинцевский ПДК» п. Ломинцевский, ул. Торговая, 3

Размещение новых учреждений культуры и искусства в МО Ломинцевское проектом не предусмотрено.

Необходимым условием культурного развития населения муниципального образования является повышение доступности услуг в сфере культуры и искусства, а также развитие материально-технической базы и технологическое перевооружение учреждений культуры и искусства.

## 3.4 Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли и бытового обслуживания проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности.

Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет.

Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого мероприятия по развитию сети торговли и бытового обслуживания, предлагаемые генеральным планом, носят рекомендательный характер.

### 3.4.1 Предприятия торговли

Учреждения торговли в МО Ломинцевское представлены первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

На территории МО Ломинцевское функционируют десять предприятий в сфере торговли.

Проектом не предусмотрено строительство новых предприятий в сфере торговли.

### 3.4.2 Предприятия обслуживания населения

Местами почтового и банковского обслуживания населения в МО Ломинцевское является отделение почты России и сбербанка России.

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении:

- отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел.

- отделениями банка – 0,5 объекта на 1000 чел.;

В МО Ломинцевское данные нормы выполняются.

## 3.5 Развитие транспортного комплекса

### 3.5.1 Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского поселения должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса поселения;

- упорядочение улично-дорожной сети в городском поселении, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- создание инфраструктуры внутреннего автобусного транспорта.

### 3.5.2 Развитие внешнего транспорта

Проектом предусмотрено обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- реализация внешних транспортных связей путем интеграции в региональные и федеральные транспортные сети.

### 3.5.3 Оптимизация улично-дорожной сети

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени внутри населённого пункта, с устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.

Проектом предлагается планомерное увеличение протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием. На первую очередь следует обеспечить установку асфальтобетонного покрытия на центральных улицах, улицах, на которых расположены общественно-деловые объекты, а также в местах новой жилищной застройки.

### 3.5.4 Развитие поселкового транспорта

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объемы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.

Развитие систем общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районе расширяемого промышленного производства и проектируемого автодорожного сервиса.

Для повышения комфортабельности и безопасности предполагается создание парка автобусов для обслуживания основных пассажирских направлений. Для упорядочения движения общественного транспорта предлагается разработка маршрутной сети и проведение конкурса среди перевозчиков на выполнение перевозок по городским маршрутам. При этом, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, требуется создание специализированных организаций, занимающихся выпуском частного подвижного состава, перевозящего пассажиров на линию - а именно: проведением предрейсового медицинского и технического осмотров, а также технического обслуживания пассажирского общественного транспорта.

Потребность в подвижном составе автобусов затруднительно определить без проведения дополнительных исследований пассажиропотоков.

Система хранения автотранспорта граждан разработана исходя из требований СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Генеральным планом приняты несколько способов хранения автотранспорта: в межквартальных пространствах и на открытых стоянках в пределах новых кварталов и промышленной зоны.

Стоянки легковых автомобилей планируются в новых районах и в реконструируемых районах. При их размещении необходимо пользоваться региональными нормами.

Стоянки грузовых автомобилей предполагается расположить на въездах в город.

Указанные способы размещения автомобилей должны стать основой для проведения реконструкций и нового строительства МО Ломинцевское кроме того, необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

## 3.6 Развитие рекреационных функций территории

В МО Ломинцевсое не выделены организованные места отдыха населения. Озеленение сельского поселения не упорядоченно. Вместе с тем залесённость поселения и наличие водных пространств предполагают создание организованных мест отдыха.

Проектом предлагается:

- упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;

- создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т.д.) в зоне зелёных насаждений;

- создание мест отдыха у водных пространств (обустройство пляжей);

- создание экологических троп в рекреационной зоне;

- увеличение зон зеленых насаждений общего пользования.

В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам озеленения территорий, созданию озеленённых пространств в сельском поселении, к озеленению уличных пространств. Предлагается устройство рекреационных пространств – создание организованных мест отдыха и т.д.

## 3.7 Мероприятия по охране окружающей среды

### 3.7.1 Комплекс планировочных природоохранных мер

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры в МО Ломинцевское для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На расчетный срок (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 3,3 га озеленённых территорий общего пользования.

Озеленение центральных улиц населенных пунктов необходимо в целях защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами транспорта и защиты от шума.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса городского поселения.

Природно-экологический каркас призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров.

Возможности формирования полноценного природно-экологического каркаса в МО Ломинцевское определяются рядом нижеперечисленных факторов:

- положением в МО Ломинцевское

- преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри кварталов, на приусадебных участках, так и в ареалах детских и школьных учреждений.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков городского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха между кварталами;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных водотоков территории поселения;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в городском поселении.

### 3.7.2 Комплекс мероприятий по охране окружающей среды

Генеральным планом предусмотрены следующие основные градоэкологические мероприятия:

1. Перспективное развитие селитебной и рекреационной зон муниципального образования планируется на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях.

2. Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается за счет:

- разработки проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озеленения санитарно-защитных зон;

- создания зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленения и благоустройства поселения.

3. Разработка комплекса мероприятий по охране водных ресурсов, включающего следующие аспекты:

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов;

- развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации;

- озеленение и благоустройство водоохранных зон;

- развитие в системе регулярного мониторинга.

4. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:

- расширения водозаборов;

- выявления и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод;

- реконструкции очистных сооружений.

5. Снижение загрязнения почв предусмотрено за счет:

- выявления всех несанкционированных свалок и их рекультивации;

- организации раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;

- заключения договора на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки;

- восстановления почвенного плодородия, обеспечения прироста гумуса, проведения мелиоративных работ в поселении;

- озеленения оврагов в целях укрепления грунтов и предотвращения их дальнейшего развития.

6. Планируется новое «зеленое строительство», которое позволит сформировать «экологический каркас» поселения и обеспечить нормативную потребность в зеленых насаждениях общего пользования.

7. Организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений.

## 3.8 Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.8.1 Водоснабжение и водоотведение

#### 3.8.1.1 Водоснабжение

Расчет потребности

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения МО Ломинцевское в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Таблица 3.4

Суммарные расходы воды на расчетный срок

| Расход воды | Водоснабжение на расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный суточный расход воды, м3/сут. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный суточный расход воды, м3/сут. |
| Хозяйственно-питьевые нужды (население на расчетный срок 6624 чел.) | 847,8 | 1060 | 1271,8 |
| Расход воды на нужды промышленности (20%) и прочие расходы на хозяйственно-бытовые нужды (10%) | 254,3 | 318 | 381,5 |
| Поливочные нужды | 265 | 331,2 | 397,4 |
| ИТОГО | 1367,1 | 1709,2 | 2050,7 |

Среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок составит 1060 м3/сут.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

#### 3.8.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, в МО Ломинцевское предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

#### 3.8.1.3 Водоотведение

Расчет потребности

Согласно СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив.

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Таблица 3.5

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Расход воды | Водоотведение на расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- |
| Расчетное удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды | 1378 |
| Прочие расходы 5% | 68,9 |
| ИТОГО | 1446,9 |

Среднесуточный объем водоотведения на расчетный срок принимается в размере 1446,9 м3/сут.

Система канализации

Для зон жилой застройки, общественно-деловой зоны предусмотрена централизованная система водоотведения.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

### 3.8.2 Газоснабжение

Проектные решения

Перспективное развитие системы газоснабжения МО Ломинцевское следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого и низкого давления с дополнительной установкой газораспределительных пунктов.

Таким образом, на расчетный срок планируется газификация всех населённых пунктов МО Ломинцевское.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 – плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ – водонагреватель проточный газовый – 2,0 м3/час;

АОГВ – автоматический отопительный газовый водонагреватель – 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», норма потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 человека.

На расчетный срок при условии 100% газификации МО Ломинцевское потребление газа принимается в размере 1987,2 тыс. м3/год.

### 3.8.3 Теплоснабжение

Проектные решения

Теплоснабжение существующей и проектируемой зоны малоэтажной жилой застройки предполагается децентрализованным. Теплоснабжение зоны малоэтажной жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Здания в существующих и проектируемых зонах малоэтажной жилой застройки будут обеспечиваться от котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Необходимо проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения потерь тепла, а также осуществлять модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в МО Ломинцевское следующие:

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- строительство новых и перевод существующих котельных, работавших на угле, на топливный торф и древесные отходы;

- перевод существующих и новых котельных на природный газ.

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных потребуется наполовину меньше.

### 3.8.4 Электроснабжение

Проектные решения

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для новой жилой застройки, при норме электропотребления для поселков 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 6292,8 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

### 3.8.5 Связь

Проектные решения

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- строительство телефонных сетей следует вести по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатациисетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое вещание;

- проектировка антенно-мачтового сооружения.

## 3.9 Развитие системы мусороудаления

Одной из острейших экологических проблем не только для МО Ломинцевское, но и всего Щекинского района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории МО Ломинцевское являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды населенных пунктов, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Сбор и удаление ТКО

Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории МО Ломинцевское входит в полномочия администрации (ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2014)).

Ориентировочная удельная норма накопления твердых коммунальных отходов составляет 483,5 кг/год.

В МО Ломинцевское численности населения на 2017 год составляет 6559 чел., Исходя из этих данных годовой объем твердых коммунальных отходов МО Ломинцевское по региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области от составляет:

6559*483,5=3171276 кг=3171,2 тонн.

Исходя из проектной численности населения в расчетный срок (2042 г.) -6624 чел., годовой объем бытовых отходов сельского поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области составляет:

6624*483,5=3202704 кг=3202,7 тонн.

## 3.10 Инженерная подготовка территории поселения

### 3.10.1 Вертикальная планировка

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе жилой застройки городского поселения намечается осуществить открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды в реки и пониженные участки рельефа (балки).

Канавы проектируются трапециидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы села осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

### 3.10.2 Мероприятия по защите поселения от затопления

Защита территории от подтопления

Подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселения. Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

- утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;

- отсутствие ливневой канализации;

- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;

- изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);

- отсутствие дренажей.

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей.

Общим следствием подтопления территории поселения является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов.

Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенного пункта.

- Таблица 3.9.1

- Рекомендуемые типы дренажа

| Вид застройки | Инженерно-гидрогеоло-гические условия | Системы дренажа | Преимущества, особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |
| Малоэтажная застройка | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный беструбчатый открытого и закрытого типа (гравийная канавка с геосинтетической прослойкой) | Простота устройства и эксплуатации |
| Малоэтажная застройка повышенной комфортности | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный дренаж. Беструбчатые линейные модульные элементы | Многовариантность типоразмеров линейных элементов, могут изготавливаться из полимербетона, повышенные эстетические характеристики |
| Реконструкция территории |  |  |  |
| Малоэтажная застройка | Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев | Горизонтальный дренаж открытого и закрытого типа. Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые), в т.ч. с применением геосинтетических материалов | Простота устройства и эксплуатации |

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального), организацию и очистку поверхностного стока. Предлагается применения различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

В сложных инженерно-геологических условиях защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.

Для МО Ломинцевское особое значение имеет защита селитебных, промышленных и рекреационных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования.

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При этом, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем. Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории МО Ломинцевское.

### 3.10.3 Ливневая канализация.

В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации действует только в пос. Ломинцевский. Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий сбрасываются по рельефу в пониженные места. Проектом генерального плана для МО Ломинцевское рекомендуется предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации.

## 3.11 Благоустройство территории

В расчётный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными, и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.

Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, поселковых служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

1. В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод.

2. Проектом генерального плана в части благоустройства водоёмов основные мероприятия предполагается направить на санитарную очистку и благоустройство пляжей. На расчётный срок предполагается устройство организованных мест отдыха у водоёмов поселения.

3. В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территории с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников. При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

4. Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административном центре поселения, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях в населённых пунктах поселения, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.

5. Основные направления работы органов исполнительной власти поселения в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы освещения, работающей в различных режимах.

Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.

# 4. Баланс территории в границах сельского поселения

| № п/п | Категории земель | Существующее положение (2017 год) | Расчетный срок (2042 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, га | Общая площадь, га |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5352,93 | 5324,84 |
| 2 | Земли населённых пунктов, в том числе по населённым пунктам: | 1056,18 | 1089,1 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 509,96 | 505,13 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 84,90 | 84,90 |
| 6 | Земли водного фонда | 16,20 | 16,20 |
| Итого земель в административных границах |  | 7020,17 | 7020,17 |

# 5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2017 год) | Расчетный срок (2042 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 7020,17 | 7020,17 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 1056,18 | 1089,1 |
| 3 | - жилая зона | га | 760,14 | 781,59 |
|  | - общественно-деловая зона | га | 15,63 | 15,63 |
|  | - зона производственного использования | га | 6,85 | 11,68 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11,62 | 11,62 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | га | 53,84 | 53,84 |
|  | - зона специального использования | га | 24,74 | 24,74 |
|  | - зона рекреационного назначения | га | 0,44 | 29,28 |
|  | - зоны иного назначения в соответствии с местными условиями | га | 182,88 | 160,72 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 6559 | 6624 |
| 2 | Плотность населения | чел./км2 | 84 | 85 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Площадь жилищного фонда | м2 | 138100 | 139104 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 1.1 | детские дошкольные учреждения | ед. | 4 | 4 |
| 1.2 | общеобразовательные школы | ед. | 2 | 2 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | ФЗП | ед. | 1 | 1 |
| 2.2 | Амбулатория | ед. | 1 | 1 |
| 2.3 | ГУЗ Тульский областной хоспис | ед. | 1 | 1 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 3.2 | спортивные сооружения | ед. | 1 | 1 |
| 4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.1 | МКУ «Ломинцевский ПДК» | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 5.1 | магазины | ед. | 10 | 10 |
| 6.1 | Почта России | ед. | 1 | 1 |
| 6.2 | Сбербанк России | ед. | 1 | 1 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 18,700 | 18,700 |
| 1.1 | регионального значения | км | 18,700 | 18,700 |

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования Щекинский район Тульской области | Муниципальный контракт № 0166300001017000029-0015588-01 от 5 мая 2017 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛОМИНЦЕВСКОЕ

Муниципальное образование Щекинский район

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация муниципального образования Щекинский район Тульской области | Муниципальный контракт № 0166300001017000029-0015588-01 от 5 мая 2017 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛОМИНЦЕВСКОЕ

Муниципальное образование Щекинский район

Тульской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	7

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	10

2.1. Анализ использования территорий поселения	10

2.1.1. Положение МО Ломинцевское в системе расселения Щекинского района Тульской области	10

2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения	11

2.1.3. Демографическая ситуация	13

2.1.4. Экономический потенциал	16

2.1.5. Объекты социально-бытового обслуживания	17

2.1.6. Транспортная инфраструктура	21

2.1.7. Инженерная инфраструктура	23

2.1.8. Функциональное зонирование МО Ломинцевское	24

2.1.9. Объекты культурного наследия	27

2.1.9.1. Объекты специального назначения	44

2.2 Выводы	44

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	46

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, утвержденныХ документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации	47

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, утвержденных документом территориального планирования муниципального района"	48

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	49

6.1.Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	49

# Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план МО Ломинцевское Щекинского района (МО Ломинцевское) Тульской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий МО Ломинцевское в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Тульской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тульской области, уставом МО Ломинцевское.

Генеральный план разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Администрации Щекинского района в соответствии с муниципальным контрактом №0166300001017000029-0015588-01 от 5 мая 2017 года.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2017 г.;

- 1 очередь – до 2027 г.;

- расчетный срок – 2042 г.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект генерального плана должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Тульской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004, с посл. изм. и доп.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001, с посл. изм. и доп.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006, с посл. изм. и доп.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ от 18.10.2007, с посл. изм. и доп.);

- Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»;

- Закон Тульской области от 01.04.2014 № 2088-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области и о внесении изменений в закон тульской области "О переименовании муниципального образования "г. Щекино и Щекинский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области"

- Закон Тульской области «Об административно-территориальном устройстве Тульской области» № 954-ЗТО от 27.12.2007 (ред. от 18.12.2008)

- Постановление Правительства Тульской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Тульской области» (№ 492 от 24.07.2013, с посл. изм. и доп.);

2. Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823) (ред. от 01.11.2011);

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 108/ГС);

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (с посл. изм. и доп.);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 19.01.2017 № 793«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» и др.

Авторский коллектив проекта:

Базанова Т.Ю. генеральный директор;

Колодезная М.А. заместитель генерального директора;

Дорохина О.А. начальник организационно-правового отдела;

Поляков В.А. начальник архитектурно-планировочного отдела;

Бедринцева Е.Н. инженер-картограф;

Солдатова О.С. архитектор;

Катаев А.С. экономист градостроительства

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

ГРП газораспределительный пункт

МБОУ муниципальное бюджетное образовательное учреждение

МБДОУ муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МО муниципальное образование

СОШ средняя общеобразовательная школа

СТП схема территориального планирования

ЦРБ центральная районная больница

пос. поселок

с. село

# 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования Ломинцевское осуществляется с учетом программ развития, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Государственная программа – это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Таблица 2.1

Перечень государственных программ Тульской области по состоянию на 2016 год

| № п/п | Наименование государственной программы Тульской области | Нормативно-правовой акт | Государственный заказчик-координатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие здравоохранения Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 15.11.2014 № 573) | Министерство здравоохранения области. |
| 2 | Развитие образования Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 15.11.2014 № 573) | Министерство образования области |
| 3 | Развитие культуры и туризма Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 05.11.2014 № 573 (в ред. от 21.02.2017 № 67) | Министерство культуры и туризма Тульской области. |
| 4 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 25.03.2014 № 153) | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |
| 5 | Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 21.02.2017 № 67) | Комитет Тульской области по спорту |
| 6 | Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 25.03.2014 № 153) | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |
| 7 | Содействие занятности населения Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 25.03.2014 № 153) | Министерство труда и социальной защиты Тульской области |
| 8 | Развитие сельского хозяйства Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 25.03.2014 № 153) | Министерство сельского хозяйства Тульской области |
| 9 | Охрана окружающей среды Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 25.03.2014 № 153) | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |
| 10 | Развитие лесного хозяйства Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 05.11.2014 № 573) | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |
| 11 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 25.03.2014 № 153) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| 12 | Энергоэффективность Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 05.11.2014 № 573) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| 13 | Развитие транспортной системы Тульской области и повышение безопасности дорожного движения | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 05.11.2014 № 573) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
| 14 | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 05.11.2014 № 573) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
| 15 | Улучшение инвестиционного климата Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 05.11.2014 № 573) | Министерство экономического развития Тульской области |
| 16 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 14.10.2014 № 508) | Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 17 | Управление государственными финансами Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 14.10.2014 № 508) | Министерство финансов Тульской области |
| 18 | Информационное общество Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 05.11.2014 № 573) | Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
| 19 | Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 25.03.2014 № 153) | Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| 20 | Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 21.02.2017 № 67) | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |
| 21 | Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 21.02.2017 № 67) | Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области |
| 22 | Информационная политика в Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 № 377 (в ред. от 21.02.2017 № 67) | Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям |

Перечень программ социально-экономического развития МО Ломинцевское Щекинского района Тульской области.

| № п/п | Наименование государственной программы Тульской области | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Ломинцевское Щекинского района" | в ред. Постановление 23.06.2017 г. № 66 |

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

## 2.1. Анализ использования территорий поселения

### 2.1.1. Положение МО Ломинцевское в системе расселения Щекинского района Тульской области

Муниципальное образование Ломинцевское находится в Российской Федерации, тульской области, в Щекинском районе.

Тульская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит: на юге и юго-востоке — с Липецкой областью, на юго-западе — с Орловской областью, на западе и северо-западе — с Калужской областью, на севере и северо-востоке — с Московской областью, на востоке — с Рязанской областью.

Область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности (высоты до 293 м), в пределах степной и лесостепной зон. Протяженность территории области с севера на юг — 200 км, с запада на восток — 190 км. Административный центр: город Тула.

Щекинский район расположен в Тульской области, в северо-восточной части Среднерусской возвышенности. Административный центр Щекинского района (г.Щекино) расположен в 25 км к югу от г. Тула.

Согласно закону Тульской области от 01.04.2014 № 2088-ЗТО «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Щекинского района Тульской области», в состав Щекинского района входят 5 сельских поселений и 3 городских:

- Рабочий поселок Первомайский

- Город Советск

- Город Щекино

- Муниципальное образование Яснополянское (административный центр пос. Головеньковский)

- Огоревсое муниципальное образование (административный центр пос. Огаревка);

- Крапивенское муниципальное образование (административный центр с. Крапивна);

- Лазаревское муниципальное образование (административный центр пос. Лазарево);

- Ломинцевское муниципальное образование) административный центр пос. Ломинцевский

В состав МО Ломинцевское входят 30 населённых пунктов:

- деревня Большая Кожуховка

- деревня Гора Услань

- деревня Городна

- деревня Деминка

- поселок Дома Промкомбината

- поселок Залесный

- поселок Казначеевский

- деревня Косое

- село Ломинцево

- поселок Ломинцевский

- поселок Маевка

- деревня Малая Кожуховка

- поселок Мостовской

- село Мясоедово

- поселок Октябрьский

- деревня Панарино

- деревня Подиваньково

- поселок Рудный

- деревня Смирное

- деревня Соломасово

- поселок Социалистический

- село Старая Колпна

- деревня Усть-Колпна

- поселок Шахты-20

- поселок Шахты-21

- поселок Шахты-22

- поселок Шахты-24

- поселок Шахты-25

- деревня Шевелевка

- деревня Щекино

Общая площадь территории МО Ломинцевское – 7020,17га.

### 2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Умеренно-континентальный, характеризующийся теплым, но неустойчивым летом, умеренно холодной и снежной зимой. Средняя многолетняя т воздуха: годовая 3,7, января -10, июля – около + 18, Абсолютный максимум температур +38, абсолютный минимум -42 Средняя амплитуда колебаний температуры наружного воздуха- 8,1-8,6.

Глубина промерзания почвы 120-140 см.

Относительная влажность воздуха - 79%, за холодный период -85%, теплый - 75%. Абсолютная влажность воздуха – 3,0 мб.

На территории выпадает 550-600 мм осадков за год, за теплый период -396-400 мм, за холодный – 184-200 мм. Преобладает ливневый характер осадков. Третья часть всех выпадающих осадков приходится на летние месяцы.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом -144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное.

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности.

По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

При градостроительном освоении территории следует предусматривать умеренную защиту от переохлаждения в зимний период и от перегрева в летний период, а также – умеренную ветрозащиту.

Почвы

На территории МО Ломинцевское представлены следующие виды почв: чернозёмы; серые лесные почвы; дерново-подзолистые; пойменные, черноземные.

Почвы разнообразны, но преобладают подзолистые и светло-серые и серые лесные почвы.

Растительность и животный мир

Территория относится к смешанной лесостепной зоне. Леса на территории МО смешанные и широколиственные, представленные дубом, липой, вязом, клёном, ясенем, а также березняками и осинниками.

В пределах некоторых населенных пунктов леса представлены небольшими массивами. Участки разнотравных пойменных и суходольных лугов характеризуются обилием многолетних растений.

Фауна представлена беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов.

Лесные и частично пойменные ландшафты благоприятны для рекреации.

Водные ресурсы

Водоснабжение Щекинского района осуществляется как за счёт поверхностных, так и подземных вод; преобладает водоснабжение из подземных источников.

Источники поверхностного и подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Ежегодно в водоемы района без очистки сбрасывается 12,83 млн. м3, загрязненных стоков. Поэтому вопрос охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения является весьма актуальным.

В 2006 году в районе эксплуатировалось 46 коммунальных источников централизованного питьевого водоснабжения. По ведомственным источникам питьевого водоснабжения данные отсутствуют.

При этом происходят довольно значительные потери при транспортировке воды, которые изменяются от 7 до 10 %, в некоторых случаях превышая эти значения.

В целом по Тульской области существенных изменений качества поверхностных вод не произошло, но имеется некоторая тенденция к улучшению качества воды.

Данные о состоянии большинства подземных источников централизованного питьевого водоснабжения - удовлетворительные. Качество воды в 2006 году не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – содержанию железа, жесткости, сухому остатку, стронцию стабильному, и, как следствие, этого вода имеет неблагоприятные органолептические свойства на большей части водозаборов.

Данные по микробиологическим показателям подземных источников водоснабжения отсутствуют.

Отдельно следует рассмотреть поступление загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты во время прохождения паводка.

В апреле 2006 г. на водных объектах прошло три фазы половодья: подъем, пик, спад. Тульским ЦГМС в этот период отобрано 62 пробы воды.

Основными мероприятиями по охране водных ресурсов является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос, реконструкция и строительство новых очистных сооружений.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.№ 74-ФЗ

Природные ресурсы и экология

На территории МО Ломинцевское распределены следующие участки недр:

1. Недропользователь – ОАО «Керамика»

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 57046 ТЭ от 30.04.2002.

Целевое назначение – разработка Ломинцевского месторождения суглинков (участок № 1) с целью производства керамического кирпича

Участок недр расположен в 0.4 км к северо-западу от пос. Ломинцевский Щекинского района Тульской области.

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |
| 1 | 53°59’32’’ | 37°38’55’’ |
| 2 | 53°59’35’’ | 37°38’55’’ |
| 3 | 53°59’40’’ | 37°39’10’’ |
| 4 | 53°59’55’’ | 37°39’30’’ |
| 5 | 53°59’38’’ | 37°40’00’’ |
| 6 | 53°59’27’’ | 37°40’00’’ |
| 7 | 53°59’7’’ | 37°39’12’’ |

2. Недропользователь – ГУ ТО «Тулаавтодор»

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 57323 ВЭ от 24.08.2005.

Целевое назначение – для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для технологического обеспечения водой предприятия.

Участок недр расположен в пос. Шахты 25 Щекинского района Тульской области.

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |
| 1 | 54°00’38’’ | 37°39’03’’ |
| 2 | 54°00’37’’ | 37°39’05’’ |
| 3 | 54°00’36’’ | 37°39’04’’ |
| 4 | 54°00’36’’ | 37°39’02’’ |

3. Недропользователь – ОАО «Керамика»

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 57191 ВЭ от 27.11.2003.

Целевое назначение – добыча питьевых подхемных вод для водоснабжения предприятия и сторонней организации.

Участок недр расположен в Щекинском районе Тульской области, в 0,3-0,5 км восточнее д. Щекино

| № | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | сев. широта | вост. долгота |
| 1 | 53°59’11’’ | 37°38’25’’ |
| 2 | 53°59’04’’ | 37°38’29’’ |
| 3 | 53°59’01’’ | 37°38’30’’ |

### 2.1.3. Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории МО Ломинцевское.

Динамика изменения численности населения МО Ломинцевское за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.

- Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения МО Ломинцевское, чел.

| Населенные пункты | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО Ломинцевское | 6764 | 6679 | 6621 | 6551 | 6559 |

Из таблицы следует, что с 2013 г. по 2017 г. численность населения МО Ломинцевское изменилась. При этом численность населения уменьшилась с 6764 чел. до 6559 чел.

- Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения МО Ломинцевское (2013-2017 гг.)

В структуре численности более 70% - численность населения административного центра сельского поселения.

Показатели естественного воспроизводства населения МО Ломинцевское представлены в таблице 2.2.

- Таблица 2.2

Динамика показателей естественного воспроизводства населения МО Ломинцевское чел.

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 62 | 67 | 48 | 63 |
| Число умерших, чел. | 105 | 110 | 114 | 100 |
| Естественный прирост (+) убыль (-), чел | -43 | -43 | -66 | -37 |
| Естественный прирост (+) убыль (-), чел./1000 чел. | -6,3 | -6,4 | -9,9 | -5,6 |

На территории МО Ломинцевское наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости, наибольшее превышение отмечено в 2015 г. (66 человек).

Рост уровня смертности в последние время является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения.

- Рисунок 2.2 Динамика изменения показателей естественного воспроизводства населения МО Ломинцевское (2013-2016 гг.)

Естественная убыль населения в отдельные периоды частично компенсировалась миграционным притоком (таблица 2.3).

- Таблица 2.3

Динамика миграционных показателей МО Ломинцевское, чел.

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 275 | 304 | 277 | 357 |
| Число выбывших, чел. | 317 | 319 | 282 | 311 |
| Миграционный приток (+) отток (-), чел. | -42 | -15 | -5 | 64 |
| Миграционный приток (+) отток (-), чел./1000 чел. | -6,2 | -2,2 | -0,7 | 9,7 |

В 2013-2016 годах наблюдался как отток, так и приток населения, наибольший миграционный отток отмечен в 2013 г. (42 чел.), приток в 2016 г. (64 чел.)

- Рисунок 3.3 Динамика миграционных процессов в МО Ломинцевское (2013-2016 гг.)

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на обеспечение положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в МО Ломинцевское необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

### 2.1.4. Экономический потенциал

Сельское хозяйство

| Сельскохозяйственное производство | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ИП Фарманянц А.Р. | с. Ломинцево | овцеводство |
| ИП Назиров М.Х. | д. Гора Услань | овощеводство, разведение КРС |
| ИП Бочков В.А. | с. Мясоедово | кролиководство |

На территории муниципального образования Ломинцевское Щекинского района в скором времени начнется строительство тепличного комплекса круглогодичного цикла, где будут выращиваться овощные культуры в защищенном грунте с интеллектуальной системой досвечивания.

Комплекс, который займет площадь в 160 гектаров, помимо теплиц включит в свой состав распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции.

Реализация инвестиционного проекта в МО Ломинцевское позволит создать около тысячи новых рабочих мест для жителей Щекинского района, а также поспособствует развитию производительных сил всей Тульской области.

Общий объем инвестиций тепличного комплекса, планируемого к строительству в Щекинском районе, составит до 24 миллиардов рублей.

Промышленные и строительные предприятий и организации поселения

| Предприятие | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ОАО Керамика | п. Ломинцевский, ул. Заводская, 2 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| ЗАО» Внешстрой» | п. Шахты 22 | Металлоконструкции, пластиковые окна |

### 2.1.5. Объекты социально-бытового обслуживания

Общеобразовательные школы

Сфера образования МО Ломинцевское в целом соответствует требованиям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Деятельность муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и районного уровней.

- Таблица 2.4

Характеристика общеобразовательных школ МО Ломинцевское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Коэффициент загрузки, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Ломинцевская СШ № 22 им. Героя Советского Союза В.Г. Серегина | пос. Ломинцевский ул. Центральная 6 | 1956 | 500 | 168 | 33,6 | хор |
| МОУ Социалистическая СШ № 18 | пос. Социалистический ул. Трудовая 8 | 1955 | 200 | 67 | 33,5 | удовл |

Общая численность мест, в школе МО Ломинцевское составляет 700 чел., фактически занято 235 чел., коэффициент загрузки – 33,5 %.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами составляет 144 мест на 1000 жителей. В МО Ломинцевское данная норма не соблюдается (в 2016 году – 107 мест на 1000 жителей).

Детское дошкольное образование

На территории МО Ломинцевское расположено четыре детских дошкольных учреждений.

- Таблица 2.5

Характеристика детских дошкольных учреждений МО Ломинцевское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Коэффициент загрузки, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Детский сад № 44 | пос. Ломинцевский ул Центральная 11 | 1965 | 40 | 42 | 100 | хор. |
| МДОУ Детский сад № 45 | пос. Ломинцевский ул Центральная ТЖРУ 5 | 1965 | 60 | 55 | 92 | хор. |
| МДОУ Детский сад № 60 | п. Социалистический, ул. Шахтерская, 15 | 1950 | 20 | 25 | 80 | удовл |
| Филиал МДОУ Детский сад комбинированного типа № 27 | д. Шевелевка, ул. Центральная | 1985 | 20 | 16 | 80 | хор. |

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО Ломинцевское составляет 140 чел., фактически занято 138 чел., коэффициент загрузки – 98 %.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в сельских поселениях составляет 30 мест на 1000 жителей.

В МО Ломинцевское данная норма не соблюдается (в 2016 году – 21 мест на 1000 жителей).

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта является нехватка спортивных сооружений в МО Ломинцевское, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Таблица 2.6

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортзал | п. Ломинцевский, ул. Луговая, 17 | 1956 | - | 12 | удовл |

Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) или фельдшерские здравпункты (ФЗП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В пределах МО Ломинцевское, находятся учреждения здравоохранения.

Доступность амбулаторий, ФЗП и аптек в сельской местности согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство.

- Таблица 2.7

Характеристика учреждений здравоохранения МО Ломинцевское

| Название учреждения | Адрес | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУЗ «Тульский областной хоспис» | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, 9 | 30 | хор. |
| Филиал ГУЗ «ЩРБ» Ломинцевская амбулатория | п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, 9 | 60 | хор. |
| Фельдшерский пункт | с. Мясоедово | 200 | удовл |

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой медицинской помощи.

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели.

Учреждения культуры и искусства

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

- Таблица 2.8

- Характеристика учреждений культуры МО Ломинцевское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Ломинцевский ПДК» | п. Ломинцевский, ул. Торговая, 3 | 1983 | 135 | удовл |

Общая численность мест, в доме культуры МО Ломинцевское составляет 135 чел., коэффициент загрузки – 100%.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских поселениях составляет 400 мест на 1000 жителей.

В МО Ломинцевское данная норма не соблюдается (в 2016 году – 135 мест на 1000 жителей).

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемых проектов.

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой заработной платой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток молодежи из села.

Предприятия торговли и жилищно-коммунального обслуживания

Учреждения торговли в МО Ломинцевское представлены первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

На территории МО Ломинцевское функционирует десять предприятий в сфере торговли

- Таблица 2.9

- Характеристика предприятий торговли МО Ломинцевское

| № п/п | Название | Адрес | Профиль предприятия | Площадь помещения, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин «Продукты» | п. Ломинцевский у. Лесная д.1а | торговля продтоварами | 37 |
| 2 | ООО «Ромашка» | п. Ломинцевский ул. Центральная, 12 | алкогольная продукция | 15 |
| 3 | ООО «Ромашка» | п. Ломинцевский ул. Центральная, 12 | алкогольная продукция | 76 |
| 4 | ООО «Ромашка» | п. Ломинцевский ул. Центральная, 12 | алкогольная продукция | 84 |
| 5 | магазин «Товары повседневного спроса» | п. Шахты 25 | торговля смешанными товарами | 27,9 |
| 6 | магазин «Товары повседневного спроса» | д.Шевелевка д.40 | торговля смешанными товарами | 34,4 |
| 7 | магазин «Товары повседневного спроса» | с. Мясоедово д.8 | торговля смешанными товарами | 35 |
| 8 | магазин «Товары повседневного спроса» | п. Социалистический, ул. Центральная д.3а | торговля смешанными товарами | 50,6 |
| 9 | магазин «Центральный | п. Ломинцевский, ул. Лесная, д 1 | торговля смешанными товарами, алкогольной продукцией | 80 |
| 10 | магазин «Пятерочка | п Ломинцевский, ул. Центральная, д.15 | торговля смешанными товарами, алкогольной продукцией | 400 |
| Всего |  |  |  | 839,9 |

Общая торговая площадь МО Ломинцевское составляет около 839,9м2.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области рекомендуемая обеспеченность предприятиями торговли в сельских поселениях составляет 261 м2 на 1000 жителей. Данная норма в МО Ломинцевское не выполняется (в 2016 году 128 м2 на 1000 жителей).

В МО Ломинцевское находятся отделения почты России и сбербанка России.

- Таблица 2.9.1

| Название | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников, операционных окон, кресло и т.д. |
| --- | --- | --- | --- |
| Парикмахерская «Виктория» | п. Ломинцевский, ул. Торговая, 1 | Оказание парикмахерских услуг | 1 |
| Сбербанк России | п. Ломинцевский, ул.Центральная, 19 | Оказание банковских услуг населению | 1 |
| Почта России | п. Ломинцевский, ул. Центральная, 19 | Оказание почтовых услуг населению | 6 |

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении:

- отделениями банка – 0,5 объекта на 1000 чел.;

- отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел.

В МО Ломинцевское данные нормы выполняются.

### 2.1.6. Транспортная инфраструктура

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями района, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил. Транспортная сеть района должна рассматриваться как составляющая часть единой сети Тульской области, а также при дальнейшем развитии, как часть общефедеральной транспортной системы, с учетом географического положения, наличия производственных связей с приграничными регионами. Значительное влияние на модернизацию транспортной инфраструктуры оказывают исторические, культурные, туристические связи, а также перспективные планы развития района. Кроме того, транспортная сеть призвана обеспечивать (возможно, в первую очередь) ежедневную жизнедеятельность и жизнеобеспечение населения внутри рассматриваемого муниципального образования.

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Тульской области, в общем, в том числе Щекинского района

Автомобильный транспорт

Расположение, преимущественное направление имеющихся автомобильных дорог, дальнейшее их развитие объективно связано с географическим и историческим нахождением населенных пунктов, местоположением имеющихся природных ресурсов и полезных ископаемых, особенностями рельефа и гидрогеологическими условиями местности.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Основой дорожной сети Щекинского района является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Согласно постановления правительства Тульской области от 06.31.2011 № 233 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (новая редакция от 20 апреля 2016 года), на территории МО Ломинцевское имеются автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения (таблица 2.4).

- Таблица 2.9.2

- Перечень региональных и межмуниципальных автомобильных дорог МО Ломинцевское

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км в пределах МО | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 ОП РЗ 70К-389 | Щекино-Ломинцево | 16 | региональное |
| 70 ОП РЗ 70К-404 | Щекино-Ломинцево-Шевелевка | 2,7 | региональное |

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Железнодорожный транспорт

- Железнодорожный транспорт на территории муниципального образования сокращает свое значение. Система мобильного культурно-бытового обслуживания к расчетному сроку увеличит зону обслуживания и качественный состав. Грузовые перевозки на проектируемой территории связаны, в основном, с производством сельхозпродукции, строительных материалов и конструкций.

### 2.1.7. Инженерная инфраструктура

Объекты энергоснабжения

- Таблица 2.9.4

| Наименование населенного пункта/ МО | Кол-во трансформаторных подстанций |
| --- | --- |
| д. Гора Услань | 2 |
| д. Городна | 1 |
| д. Деминка | 2 |
| п. Залесный | 1 |
| д. Косое | 1 |
| с. Ломинцево | 3 |
| д. Малая Кожуховка | 1 |
| с. Мясоедово | 3 |
| д. Панарино | 1 |
| д. Подиваньково | 2 |
| д. Смирное | 1 |
| д. Соломасово | 1 |
| д. Усть-Колпна | 1 |
| д. Шевелевка | 2 |
| д. Щекино | 2 |

Объекты водоснабжения

Таблица 2.9.5

| Наименование населенного пункта/ МО | Кол-во водонапорных башен | Кол-во скважин | Кол-во насосных станций |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Ломинцевский | - | 1 | - |
| с. Ломинцево | 1 | - | - |
| п. Мостовской | 1 | - | - |
| д. Смирное | 1 | - | - |
| п. Социалистический | 1 | 1 | 1 |
| с. Старая Колпна | - | 1 | 1 |
| д. Шевелевка | - | 2 | 2 |

Объекты водоотведения

Таблица 2.9.6

| Наименование населенного пункта/ МО | Кол-во очистных сооружений | Кол-во КНС |
| --- | --- | --- |
| п. Ломинцевский | - | 1 |

Объекты газоснабжения

Таблица 2.9.7

| Наименование населенного пункта/ МО | Кол-во ГРП, ГРПШ, БГРП | Кол-во ГРС |
| --- | --- | --- |
| МО Ломинцевское |  | 2 |
| п. Ломинцевский | 2 | - |
| д. Большая Кожуховка | - | - |
| д. Гора Услань | +1 (проект) | - |
| д. Городна | +1 (проект) | - |
| д. Деминка | 1 | - |
| п. Казначеевский | +1 (проект) | - |
| д. Косое | +1 (проект) | - |
| с. Ломинцево | 1 | - |
| д. Малая Кожуховка | 1 | - |
| п. Мостовской | +1 (проект) |  |
| с. Мясоедово | 1 | - |
| д. Панарино | 1 | - |
| д. Подиваньково | 1 | - |
| п. Рудный | +1 (проект) | - |
| д. Смирное | +1 (проект) | - |
| д. Соломасово | +1 (проект) | - |
| п. Социалистический | 1 | - |
| с. Старая Колпна | 1 | - |
| д. Усть-Колпна | 1 | - |
| п. Шахты-20 | +1 (проект) | - |
| п. Шахты-21 | 1 | - |
| п. Шахты-22 | 1 | - |
| п. Шахты-24 | 1 | - |
| п. Шахты-25 | 1 | - |
| д. Шевелевка | 1 | - |
| д. Щекино | 1 | - |

Объекты связи

Таблица 2.9.8

| Наименование населенного пункта/ МО | Кол-во АТС | Кол-во вышек связи |
| --- | --- | --- |
| с. Старая Колпна | 1 | - |
| д. Шевелевка | 1 | - |

Объекты теплоснабжения

Таблица 2.9.9

| Наименование населенного пункта/ МО | Кол-во котельных |
| --- | --- |
| п. Ломинцевский | 1 |
| п. Шахты-20 | 1 |

### 2.1.8. Функциональное зонирование МО Ломинцевское

В настоящее время территория МО Ломинцевское по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилые зоны, которые представлены зонами жилой застройки;

- Общественно-деловые зоны, представленные общественными зданиями различного функционального назначения;

- Зоны производственного использования, представленные производственными и коммунально-складскими объектами;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в состав которой входят асфальтированные, грунтовые и проселочные дороги, железная дорога объекты инженерного обеспечения: КТП, ГРП, скважины, линии инженерных коммуникаций и др.;

- Зоны сельскохозяйственного использования, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, выпасами;

- Зоны рекреационного назначения, представленные парками, скверами и др.;

- Зоны специального использования, к которым относятся территории кладбищ.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается. В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории муниципального образования, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится к производственным объектам, прилегающим к жилой территории.

Разработанное в Генеральном плане муниципального образования функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений.

Жилые зоны включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона среднеэтажной жилой застройки, зона многоэтажной жилой застройки, жилая зона.

Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Зоны производственного использования– предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п. 7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона – территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории МО Ломинцевское проходят коридоры ЛЭП, отводов от газопроводов, автомобильных дорог и прочие объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. Сформированная рекреационная зона представлена участками рекреационного озеленения.

Зоны специального использования предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Площади функциональных зон населенных пунктов МО Ломинцевское представлены в таблице (2.10)

Таблица 2.10

Площади функциональных зон населенных пунктов МО Ломинцевское (по данным обмера опорного плана), га

| Населенные пункты | Жилая зона | Общественно-деловая зона | Зона сельскохозяйственного использования | Зона специального использования | Зона рекреационного назначения | Зона производственного использования | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ломинцевский | 51,75 | 8,85 | 38,08 | - | 0,44 | 1,23 | 5,42 |
| д. Большая Кожуховка | 22,53 | - | - | - | - | - | - |
| д. Гора Услань | 20,45 | - | - | - | - | - | - |
| д. Городна | 45,59 | - | - | - | - | 0,44 | - |
| д. Деминка | 26,37 | 0,84 | - | - | - | - | - |
| с. п. Дома Промкомбината | 1,54 | - | - | - | - | - | - |
| п. Залесный | 2,59 | - | - | - | - | - | - |
| п. Казначеевский | 3,22 | - | - | - | - | - | - |
| д. Косое | 10,32 | - | - | - | - | - | - |
| с. Ломинцево | 37,02 | 1,59 | - | 0,95 | - | - | - |
| д. Малая Кожуховка | 6,37 | - | - | - | - | - | - |
| п. Мостовской | 5,64 | - | - | - | - | - | - |
| с. Мясоедово | 58,37 | 0,05 | - | 1,80 | - | - | - |
| п. Маевка | 1,04 | - | - | - | - | - | - |
| п. Октябрьский | 30,40 | - | 1,15 | - | - | - | 0,18 |
| д. Панарино | 32,11 | - | - | - | - | - | - |
| д. Подиваньково | 42,90 | - | - | - | - | - | 2,73 |
| п. Рудный | 24,95 | - | - | - | - | - | - |
| д. Смирное | 23,33 | - | - | - | - | - | - |
| д. Соломасово | 10,87 | - | - | - | - | - | - |
| п. Социалистический | 46,43 | 2,47 | 2,64 | 21,99 | - | - | 0,23 |
| д. Старая Колпна | 60,07 | 0,02 | 1,05 | - | - | - | 0,30 |
| д. Усть-Колпна | 23,26 | - | - | - | - | - | - |
| п. Шахты-20 | 12,41 | 0,40 | 0,04 | - | - | 3,84 | 1,41 |
| п. Шахты-21 | 7,84 | - | - | - | - | - | - |
| п. Шахты-22 | 6,95 | - | - | - | - | - | 0,01 |
| п. Шахты-24 | 10,93 | - | - | - | - | - | - |
| п. Шахты-25 | 2,82 | 0,08 | - | - | - | - | - |
| д. Шевелевка | 103,93 | 1,15 | 10,88 | - | - | 1,34 | 1,34 |
| д. Щекино | 28,14 | - | - | - | - | - | - |

### 2.1.9. Объекты культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории поселения приведен в Таблице 2.11

Таблица 2.11

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники истории и культуры |  |  |
| 1 | Братская могила с захоронением воинов, павших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. | Щекинский район с. Ломинцево, 300 м юго-западнее села | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 2 | Бывшая Введенская церковь | Щекинский район с. Мясоедово | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 3 | Бывшая Покровская церковь, сер. XIX в. | Щекинский район с. Мясоедово | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 4 | Церковь великомученика Георгия | Щекинский район с.Ломинцево | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность" |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 5 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к северу от заболоченной низины. Дугообразная линия вала высотой до 2 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 333 м, ориентированная в западном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 6 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к западу от оборонительного сооружения 1. Изогнутая под прямым углом линия вала высотой до 0,7 м и рва глубиной до 0,5 м, примыкающая к оборонительному сооружению 1. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 7 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | 0,3 км к западу от юго-западной окраины села, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), 0,25 км к западу от оборонительного сооружения 1. Изогнутая линия вала высотой до 1,4 м и рва глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 97 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 8 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | У юго-западной окраины села, вдоль дороги в с. Ломинцево, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), 45 м к югу от оборонительного сооружения 1. Зигзагообразная линия вала высотой до 1,5 м и рва глубиной до 1,2 м, протянувшаяся в направлении с северо-запада на юго-восток на 255 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 9 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | Южная окраина села, вдоль дороги в д. Ломинцево, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Подпрямоугольная в плане площадка размер около 200х150 м, окруженная валом высотой до 1,7 м и рвом глубиной до 1,2 м. С южной и юго-восточной сторон - двойная линия вала и рва. С западной стороны линия вала и рва нарушена, с северной - отсутствует. У юго-западного угла сооружения зафиксированы три прямоугольные насыпи размером 11х8 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 10 | Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | Северная окраина села, правый берег ручья (ныне запруженного), левого притока р. Упа (правый приток р. Ока), протекающего по дну оврага. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва глубина до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 750 м. В 10 м от западного конца зафиксировано основание башни, в центральной и западной частях - разрывы шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 11 | ГОРОДНА (ГРОРОДНЯ). СЕЛИЩЕ, XII-XIII вв. | К востоку от деревни, правого берег ручья, правого притока р. Деготна (левый приток р. Упа, правый притока р. Ока), рядом с городищем. Площадь около 17000 кв. м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 12 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | К западу от села, близ школьного участка, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Подпрямоугольная в плане площадка размером около 200х120 м, с южной, восточной и западной сторон, окруженная валом высотой до 1,5 м и рвом перед ним глубиной до 1,2 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 13 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, между зданием школы и кладбищем, вдоль дороги в с. Б. Кожуховка, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 300 м и обращенная в юго-западном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 14 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | У юго-западной окраины села, 60 м к западу от кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), близ восточного конца оборонительного сооружения 2. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с запада на восток на 140 м и обращенная в южном направлении. Концы линии сильно изогнуты и смыкаются с оборонительным сооружением 2. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 15 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, к западу от кладбища, западный берег оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-востока на юго-юго-запад на 150 м и обращенная в юго-восточном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 16 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | У западной окраины села, к востоку от кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 205 м и обращенная в юго-западном направлении. В средней части линии зафиксирован разрыв шириной 30 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 17 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | 0,3 км к западу от села, 0,2 км к востоку от кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Изогнутая линия вала высотой до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 985 м и обращенная к юго-востоку. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 18 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, XVI-XVII вв. | 0,3 км к северо-западном от села, 0,25 км к северо-востоку от центра и кладбища, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), частично на территории сада. Дугообразная линия вала высотой до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запада на 540 м и обращенная к юго-востоку. На северо-восточном конце сооружения имеются три разрыва шириной 8-15 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 19 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, XVI-XVII вв. | 0,25 км к северо-западу от юго-западной окраины села, 0,2 км к северо-востоку от центра и кладбища, к севера от дороги в с. Услань, левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), частично на территории сада. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с северо-северо-востока на юго-юго-запада на 150 м и обращенная в юго-вост. направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 20 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 9, XVI-XVII вв. | 0,75 км к северо-западу от юго-западной окраины села, 0,65 км к востоко-северо-востока от центра и кладбища, пологий склон запруженного проточного оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к востоку от плотины. Прямая линия вала высотой до 1,2 м, протянувшаяся севера на юг на 90 м. Вдоль северного конца сооружения проходит второй вал примерно той же высоты, длиной около 30 м. В центральной части от основного вала перпендикулярно к нему отходит еще один отрезок вала длиной 42 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 21 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 10, XVI-XVII вв. | 0,45 м к северо-востоку от юго-западной окраины села, 0,4 км к северо-востоку от центра и кладбища, правый берег запруженного проточного оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока), к востоку от оборонительного сооружения 8. Дугообразная линия вала высотой до 1 м и рва перед ним глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с запада на восток на 155 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 22 | ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 11, XVI-XVII вв. | Западная окраина села, к северу от центра и кладбища, берег запруженного проточного оврага на левобережье р. Упа (правый приток р. Ока). Изогнутая линия вала высотой до 1,2 м и рва глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с севера на юг и с запада на восток на 480 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 23 | МЯСОЕДОВО. СЕЛИЩЕ, XVI-XVII вв. | 1,8 км к юго-востоку от юго-восточной окраины деревни, южный берег оврага, входящего слева в долинур. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Размер около 160х40 м, высота над дном оврага 5-6 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 24 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | 100 м к востоку от центральной части деревни, северо-западный берег небольшого оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 230 м и обращенная в юго-восточном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 25 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | 0,2 км к востоку от южной части деревни, между устьем ручья и верховьями оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), на опушке леса и в лесу. Зигзагообразная линия вала высота до 1,5 м и рва перед ним глубиной 0,8-1,0 м, протянувшаяся с западо-северо-запада на востоко-юго-восток на 1,3 км и обращенная в юго-западном направлении. В разных частях сооружения зафиксированы основания четырех башен. В средней части на протяжении 500 м линия двойная, причем во втором вале также зафиксированы основания двух башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 26 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | 1,5 км к юго-востоку от деревни, между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,3 м и рва перед ним глубиной 0,8-1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 137 м и обращенная в юго-восточном направлении. На восточном конце сооружения имеется разрыв шириной 15 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 27 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | 1,8 км к юго-востоку от деревни, юго-восточный берег оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 240 м и обращенная в юго-восточном направлении. В 60 м от севера в конце сооружения имеется разрыв шириной 8 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 28 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | 100 м к востоку от северной окраины деревни, между двумя оврагами на водоразделе рек Деготна и Свинка (левый притоки р. Упа, правая притока р. Ока), опушка Засечного леса (лес Тульские засеки). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с севера-запада на юго-восток на 630 м и обращенная в юго-западном направлении. В 130 м от северо-западного конца сооружения и в 110 м от его юго-восточного конца зафиксированы основания башен, в 200 м от восточного конца - разрыв шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 29 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | 0,3 км к северо-востоку от центральной части деревни, между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), в Засечном лесу (лес Тульские засеки). Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной 0,8-1,2 м, протянувшаяся с запада на восток на 230 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 30 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, XVI-XVII вв. | 0,7 км к востоку от деревни, между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), в лесу, 0,2 км к северо-востоку от оборонительного сооружения 2. Зигзагообразная линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 850 м и обращенная в юго-западном направлении. В 55 м от северо-западного конца сооружения и в 25 от его юго-восточного конца зафиксированы основания башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 31 | МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, XVI-XVII вв. | 2,2 км к юго-востоку от деревни, между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), на опушке леса. Немного изогнутая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 750 м и обращенная в юго-западном направлении. В южной половине линии зафиксированы основания трех башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 32 | ПАНАРИНО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, XVI-XVII вв. | У северо-восточной окраины деревни и к северо-востоку от нее, у проселочной дороги в д. Соломасово, правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), в лесу. Прямая линия вала высотой до 1,6-1,8 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-востока на юго-запад на 536 м и обращенная в юго-восточном направлении. В 120 м от северо-восточного конца сооружения - округлая насыпь высотой 1,2 м, диаметром 8 м. На конце линии имеются участки параллельных вала и рва длиной около 60 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 33 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, XVI-XVII вв. | 0,8 км к западу от деревни, к востоку от линии ж.д., правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), западная опушка небольшого леса. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-востоку на юго-юго-восток, вдоль опушки леса, на 430 м и обращенная в юго-вост. направлении. В южной части линии имеются два разрыва шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 34 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, XVI-XVII вв. | Северная окраина деревни, к востоку от линии ж.д., правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Изогнутая почти под прямым углом линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной 0,5-1,2 м. Западная часть линии длиной 470 м протянулась с запада на восток, восточной длиной 100 м отходит от восточного конца первой и идет с севера на юг. В западной ее части имеются два разрыва шириной 10 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 35 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, XVI-XVII вв. | Северо-западная окраина села, правобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), юго-западный берег оврага. Прямая линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 680 м и обращенная в юго-восточном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 36 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, XVI-XVII вв. | Северная окраина деревни, между долинами двух ручья, левых притоков р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Дугообразная линия вала высотой до 1,5 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 790 м и обращенная в юго-западном направлении. Западная часть сооружения состоит из двух рядов валов и рвов, отделена от основной части линии разрывом шириной 15 м. Зафиксированы основания трех башен. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 37 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, XVI-XVII вв. | 0,15 км к югу от южной окраины деревни, левый берег ручья, левая притока р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока). Почти прямая линия вала высотой 0,5-1,2 м и рва перед ним глубиной 0,6-1,2 м, протянувшаяся с северо-северо-запада на юго-юго-восток на 800 м и обращенная в юго- западном направлении. В 115 м от северного конца сооружения имеется разрыв шириной 20 м, через который проходит современная дорога. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 38 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, XVI-XVII вв. | У западной окраины деревни, 0,15 км к востоку от линии ж.д., левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), к югу от средней части оборонительного сооружения 2. Подпрямоугольная в плане площадка, с севера прикрытая валом и рвом оборонительного сооружения 2, с запада, юга и востока - валами высотой 0,7 м, длиной соответственно 60, 45 и 80 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 39 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, XVI-XVII вв. | У южной окраины деревни, левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), к юго-востоку от оборонительного сооружения 6. Подпрямоугольная в плане площадка размером 200х50 м, вытянутая в направлении запад-северо-запад – восток-юго-восток, ограниченная валом высотой до 1,2 м и рвом перед ним глубиной около 0,8 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 40 | СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, XVI-XVII вв. | Северо-западная окраина деревни, левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), западный берег оврага. Подпрямоугольная в плане площадка размером 300х180 м, вытянутая в направлении запад-северо-запад – восток-юго-восток, с трех сторон ограниченная валом высотой до 1,5 м и рвом глубиной 0,8 м, с четвертой стороны - склонами оврага. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 41 | СОЛОМАСОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, XVI-XVII вв. | Северо-восточная окраина села, левобережье р. Деготна (левый приток р. Упа, правая притока р. Ока), на опушке леса. Зигзагообразная двойная линия валов высотой до 1,5 и рвов глубиной до 1,2 м, протянувшихся с запада-северо-запада на восток-юго-восток на 1300 м и обращенных в южном направлении. Расстояние между валами двойной линии составляет около 10 м. На западном и восточном концах сооружения имеются разрывы шириной 10 и 20 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 42 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1 ,XVI-XVII вв. | Западная окраина села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока), напротив оборонительного сооружения 11 у с. Ломинцево. Изогнутая линия вала высота до 1,7 м и рва перед ним глубиной до 1 м, протянувшаяся с запада на восток на 635 м и обращенная в южном направлении. На западном конце сооружения зафиксировано основание башни, у восточной - разрыв шириной 20 м. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 43 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2 , XVI-XVII вв. | Юго-западная окраина села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока). Изогнутая линия вала высотой до 1,2 м и рва перед ним глубиной до 0,8 м, протянувшаяся с запада на восток на 300 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 44 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3 , XVI-XVII вв. | Восточная часть села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока). Почти прямая линия вала высотой до 1,2 м и рва перед ним глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с западо-северо-запада на восток-юго-восток на 760 м и обращенная в южном направлении. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |
| 45 | УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4 , XVI-XVII вв. | К северо-западу от села, левый берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (правый приток р. Ока), напротив с. Б. Кожухово, к юго-востоку от плотины. Почти прямая двойная линия валов высотой до 1,7 м и рвов перед ними глубиной до 1,2 м, протянувшаяся с северо-запада на юго-восток на 400 м и обращенная в юго-восточном направлении. На юго-восточном конце сооружения зафиксировано основание башни. | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия-памятников археологии» |

Защитные зоны объектов культурного наследия:

До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров по линии внешней стены памятника); для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, па расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля па расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию). В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

### 2.1.9.1. Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в поселении организовано согласно Положению об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Щекинского района Тульской области, утвержденному Решением Собрания представителей муниципального образования Щекинского района от 28.06.2011 № 84.

Погребение осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

| Название | адрес |
| --- | --- |
| Золоотвал | МО Ломинцевское |
| ФКУ ИК-7 | МО Ломинцевское |
| Кладбище | с. Мясоедово |
| Кладбище | МО Ломинцевское |
| Кладбище | МО Ломинцевское |
| Кладбище | с. Ломинцево |

### 2.2 Выводы

1. Расселение на территории поселения компактное. Население проживает в населенных пунктах, в основном в п. Ломинцевский.

2. Основная градостроительная деятельность развивается– в п. Ломинцевский и на прилегающей территории.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в населенных пунктах, а также на прилегающей к п. Ломинцевский территории.

5. На территории поселения размещаются объекты инфраструктуры регионального и межрегионального значения (автомобильные дороги, линии электропередачи (напряжением 35 кВ) и электросвязи.

6. Размещенные на территории поселения органы и учреждения муниципального и общественного управления имеют местное значение.

7. Схемой территориального планирования Муниципального района предусмотрено развитие в поселении товарного животноводства и туризма.

8. На территории МО Ломинцевское организовано централизованное водо-, тепло-и электроснабжение. В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации действует только в поселке п. Ломинцевский.

9. Объекты, обеспечивающие, водоснабжение и теплоснабжение поселения размещены на его территории. Питающий центр электроснабжения поселения расположена на его территории.

10. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического использования расположены в МО Ломинцевское Объекты эпизодического использования расположены в административном центре района (пос. Ломинцевский) и в административном центре Тульской области (г. Тула).

11. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети в МО Ломинцевское не соответствует современным требованиям).

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Помимо объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Тульской области и документом территориального планирования муниципального района, на территории поселения не планируется размещение объектов местного значения.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, утвержденныХ документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

На территорию МО Ломинцевское распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р;

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р;

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Кроме того, на территорию МО Ломинцевское распространяют действие документы территориального планирования Тульской области: схема территориального планирования Тульской области (СТП Тульской области), утвержденная постановлением Администрации Тульской области.

На территории МО Ломинцевское объекты федерального и регионального значения не планируются.

# 5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, утвержденных документом территориального планирования муниципального района"

На территорию МО Ломинцевское распространяет действие документ территориального планирования Щекинского района Тульской области: схема территориального планирования Щекинского района Тульской области (СТП Щекинского района).

Таблица 5.1.

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территориях поселения МО Ломинцевское.

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРП | д. Гора Услань | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 2 | ГРП | д. Городна | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 3 | ГРП | п. Казначеевский | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 4 | ГРП | д. Косое | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 5 | ГРП | п. Мостовской | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 6 | ГРП | п. Рудный | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 7 | ГРП | д. Смирное | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 8 | ГРП | д. Соломасово | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |
| 9 | ГРП | п. Шахты-20 | 1 | строительство | до 2042 | - | проект |

# 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 6.1.Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»).

Возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района обусловлены как природными, так и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами.

Природные пожары. 13,2% (20,8 тыс. га) территории района, преимущественно на севере, занимают лесные массивы; большей частью это Тульские засеки. Основные лесообразующие породы – дуб, липа, береза, осина, ольха. Встречаются и хвойные породы – ель, сосна.

В других частях района леса встречаются в виде отдельных небольших массивов. Это - водораздельные и лощинные леса. Водораздельные леса представлены в основном дубом и осиной. Лощинные леса разбросаны повсеместно, преобладающей породой является дуб черешчатый. Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

В последние годы в связи с массовым сокращением поголовья крупного рогатого скота значительные площади сельскохозяйственных угодий не скашиваются с целью заготовки кормов, множество пастбищ и опушек леса заросли травой. Это многократно увеличило количество пожаров, в том числе лесных пожаров от загорания травы, причиной которых является неосторожное обращение с огнем или умышленный поджег.

Экстемальные климатические явления. Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или жара отмечаются на территории района. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и железнодорожного транспорта.

Наводнения. При катастрофических паводках возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству района, а также вреда жизни и здоровью людей.

При наводнении возможно:

- затопление отдельных населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катастроф, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов на территории района, значительно возрастает в связи с всё большим вмешательством человека в природу, усиливающим техногенную нагрузку на окружающую среду.

В связи с переработкой берегов при отсутствии берегоукрепительных сооружений ежегодно береговая линия отступает вглубь, поглощая сельскохозяйственные земли, причиняя ущерб населению и хозяйству района.

Оползни могут быть причиной разрушения зданий и инженерных сооружений, а также в отдельных случаях представлять угрозу для жизни людей.

Возникновение чрезвычайных ситуаций возможно при обрушении кровли карстующихся пород и образовании воронок или других полостей, что представляет собой угрозу для здоровья и жизни населения, а также сохранности их имущества.

На территории Щекинского района широко развиты пучинистые грунты, при промерзании в условиях естественного залегания способные увеличиваться в объёме. С этим свойством пород могут быть связаны деформации дорожного полотна и других сооружений.

Сдвижение пород на территории Щекинского района возможно над старыми заброшенными шахтами. Щекинского района расположен в зоне распространения Подмосковного угольного бассейна, в пределах которого длительное время велась разработка буроугольных месторождений. При выемке пластов угля мощностью 2-3 м и более, залегающих на глубинах 20-60 м, происходит обрушение пород кровли и связанное с этим сдвижение вышележащей толщи и образование мульд сдвижения. На поверхности земли образуются трещины, разрывы, западины. С этим процессом могут быть связаны катастрофические деформации грунтов. Наиболее вероятно проявление сдвижения пород на территории, расположенной в восточном и юго-восточном направлении от города Щекино.

Просадки. Лессовидные породы, склонные к просадкам распространены, особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с просадочными грунтами, существует в случае строительства без учёта просадочных свойств грунтов. При этом возможны неравномерные осадки и, как следствие, деформации и даже обрушения зданий и различных инженерных сооружений.

Подтопление – широко распространённое явление на застроенной части территории, особенно в городах; подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Подтопление часто является причиной снижения несущей способности оснований сооружений и, как следствие, неравномерные осадки и деформации сооружений, что представляет особую опасность для газо - и нефтепроводов.

| № п/п | Наименование поселения | Наименование водного объекта | Количество жителей, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Ломинцевское |  |  |  |
| 7 | д. Усть Колпна | р. Деготня | 20 |

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Оползни:

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- утяжеление склона при его самовольной застройке;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

Переработка берегов:

- отсутствие берегоукрепительных сооружений,

- слабая эффективность их функционирования.

Суффозионные и карстовые процессы

- изменение скорости движения подземного водного потока, обусловленное природными и техногенными факторами;

- переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с резким изменением уровня воды в водохранилищах.

Сдвижение пород:

- существование пустующих отработанных выработок.

Затопления и наводнения

- плохое состояние гидротехнических сооружений;

- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;

- отсутствие проектно-сметной документации и строительство с нарушением норм и правил прудов и водохранилищ;

- ежегодное разрушение временных земляных перемычек;

- наличие низководных мостов, провоцирующих появление заторных явлений;

- низкая пропускная способность водопропускных труб под автодорогами, не обеспечивающая пропуск паводковых вод, обусловливающих затопление дорог и изоляцию населённых пунктов.

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района может быть связан с гидротехническими сооружениями, химически и пожаровзрывоопасными объектами, радиационной обстановкой, газо- и нефтепроводами, транспортом, лесными пожарами.

Гидротехнические сооружения.

На территории района находится гидротехнические сооружения (ГТС), наиболее крупное из них – на Щекинском водохранилище. В результате прорыва плотин могут быть затоплены значительные территории и нанесён большой ущерб хозяйству и населению района.

Химически опасные объекты.

На территории Щекинского района располагается ряд химически опасных объектов. Наиболее крупные химически опасные объекты: ОАО «Химволокно», ОАО «Щекиназот».

Пожаровзрывоопасные объекты.

На территории района расположено множество пожаровзрыво-опасных объектов. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка природного газа, нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов, спирта;

- производство хлебной и мучной продукции, спирта.

Наиболее потенциально опасными участками газо-, нефте-, продуктопроводов являются насосные перекачивающие станции с их технологическим оборудованием, переходы через реки, а также через железные и автомобильные дороги.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях района определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов.

Радиационная обстановка.

Наибольший вклад в дозовую нагрузку населения района вносит облучение от естественных источников излучения.

Муниципальное образование Щекинский район продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Сложившаяся в районе эколого-радиологическая обстановка негативным образом влияет на состояние здоровья населения, способствует росту общей заболеваемости.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Гидротехнические сооружения

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС,

- отсутствие деклараций безопасности ГТС;

- недостаточное ежегодное финансирования работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии ГТС водохранилищ.

- неспособность мелких сельскохозяйственных предприятий, на балансе которых находятся ГТС, содержать их в должном состоянии ввиду или отсутствия эксплуатационной службы, либо недоукомплектованности квалифицированными кадрами.

Химически опасные объекты

- износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;

- выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;

- отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы.

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- несоблюдение техники безопасности.

Пожаровзрывоопасные объекты

- сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Транспорт

- Слабый контроль за исправностью автобусов, грузового и легкового автотранспорта;

- человеческий фактор; низкий уровень профессионализма обслуживающего персонала;

- -несоблюдение техники безопасности и правил дорожного движения.

Лесные пожары

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров и полос.

Радиационная обстановка

- радиоактивное загрязнение территорий вследствие аварии в 1986 г на Чернобыльской АЭС.

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8